Приложение №4

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                       Директор МОУ СОШ № 2

__________В.П. Михальчук

Приказ №  116/2-26-124

от « 09 »  апреля   2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ

инструкций для педагогического персонала

по обеспечению безопасности обучающихся в

МОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 2»

| 1 | № 1Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся для учителя - предметника |
| --- | --- | --- |
| 2 | № 2Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся для учителя по физической культуре и спорту |
| 3 | № 3Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся для учителя физики |
| 4 | № 4Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся для учителя химии |
| 5 | № 5Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся для учителя информатики |
| 6 | № 6Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся для учителя биологии |
| 7 | № 7Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся для учителя технического труда |
| 8 | № 8Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся для учителя обслуживающего труда |
| 9 | № 9Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся при организации безопасного поведения детей на воде |
| 10 | № 10Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся при проведении военно-спортивных игр и соревнований |
| 11 | № 11Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся при организации дежурства по школе |
| 12 | № 12Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся при организации стрельб в тире |
| 13 | № 13Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся при занятиях лечебной физкультурой (ЛФК) |
| 14 | № 14Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся для воспитателей групп продлённого дня |
| 15 | № 15Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся для социального педагога, педагога психолога, логопеда, дефектолога |
| 16 | № 16Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся при работе на школьном учебно-опытном участке |
| 17 | № 17Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся при проведении Новогодних вечеров |
| 18 | № 18Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся для педагога-организатора |
| 19 | № 19Б | Инструкция по обеспечению безопасности обучающихся для сопровождающих, при передвижении детей по городу |

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

# ИНСТРУКЦИЯ № 1Б

по обеспечению безопасности обучающихся

для учителя - предметника

ИНСТРУКЦИЯ 1Б

по обеспечению безопасности обучающихся для учителя-предметника

- Общие требования охраны труда.

  - К работе педагога допускаются лица:

- прошедшие вводный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний;

- прошедшие проверку знаний требований охраны труда для педагогов, работающих в кабинетах повышенной опасности (КПО) (физика, ИВТ, трудовое обучение, физическая культура и спорт, химия, электротехника,  при работе с производственным швейным и кухонным оборудованием);

- имеющие I и II квалификационную группу по электробезопасности для педагога физики, ИВТ и трудового обучения,

  - Педагог обязан:

- сообщать немедленно руководителю учреждения обо всех несчастных случаях, происшедших в учреждении с  обучающимися;

- обучать обучающихся безопасным методам и приемам выполнения работ (упражнений) и следить за соблюдением выполнения учащимися мер безопасности;

- сообщать руководителю учреждения о любой ситуации, при которой существует  угроза жизни и здоровью людей;

- соблюдать правила пожарной безопасности;

- знать правила оказания первой медицинской помощи;

- проводить инструктаж по технике безопасности обучающимся

- Требования охраны труда перед началом работы.

- В целя обеспечения безопасности обучающихся учитель перед началом  урока обязан:

- проверить состояние мебели, стульев, стендов, окон, полов, оборудования;  надежность крепления оборудования, ограждений, стендов, столов;

- проверить наличие и исправность рубильника (выключателя), одновременно отключающие все токоприемники  в кабинете (физике, МВТ, трудового обучения), соответствие  температурного режима норме: в классах 18-20С0, в спортивном зале 15-17С0, в школьных мастерских 15-170°; проверить исправность приточно-вентиляционной системы;

- проверить наличие и исправное состояние мест для хранения материалов, готовых изделий и ручного инструмента, легковоспламеняющихся и горючих веществ (в кабинете химии, физики, трудового обучения);

- в кабинете химии, физики проверить наличие свежеприготовленного нейтрализующего раствора.

- В случае обнаружения неисправностей, угрожающих жизни и здоровью людей - не приступать к работе до их устранения.

- При использовании средств ТСО на уроке:

- проверить исправность всех соединительных проводов, контактных соединений и штепсельных разъемов;

- убедитесь в исправности осветительных приборов и мест их присоединения;

- подключить к сети необходимые для урока технические средства (магнитофон, проигрыватель, кинопроектор и т.д.) убедитесь в том, что все их узлы исправны, проверьте их включением.

- Требования охраны труда во время работы.

  - Во время проведения урока учитель обязан:

- проводить инструктажи обучающихся по соблюдению правил техники безопасности в кабинетах  повышенной опасности с регистрацией инструктажа в журналах установленной формы (перед каждой новой темой, лабораторной и практической работы);

- посадку обучающихся производить за рабочие столы, соответствующие их росту;

- посадку обучающихся со значительным снижением слуха рабочие места  отводить за 1-ми и 2-ми  столами;

- обучающихся с пониженной остротой зрения места отводить ближе к окну за первыми столами;

- не менее двух раз в год обучающихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах менять местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника;

- во время  урока вести журнал учета обучающихся;

- не допускать обучающихся к работе с техническими средствами обучения (ТСО).  Следить за исправностью средств ТСО во время урока

  - При проведении уроков физкультуры и занятий спортом:

- следить за соблюдением обучающимися дисциплины на уроке.;

- не допускать обучающихся к занятиям без спортивной формы;

- соблюдать принципы доступности и последовательности обучения в соответствии с физической подготовленностью и функциональными возможностями каждого обучающегося;

- не допускать  появления у занимающихся признаков утомления, при жалобах на недомогание и  плохое самочувствие направлять обучающихся  к врачу. Вести показания пульсометрии;

- проводить занятия в кабинетах согласно расписанию, утвержденному руководителем учреждения;

- не оставляйте обучающихся в классе (кабинете), спортивном зале, спортивной площадке одних без присмотра.

- не выпускать обучающихся с урока без острой необходимости

- Требования охраны труда в аварийной ситуации

  - В аварийной ситуации необходимо немедленно вывести детей из класса в безопасное место и сообщить администрации о случившемся. При необходимости оказать пострадавшему медицинскую помощь.

  - Приступать к работе следует только после устранения аварии.

- Требования охраны труда по окончании работы

  - По окончании урока проверить рабочее место, исправность столов, стульев. Закрыть окна и фрамуги.

  - Отключить электроэнергию, электрооборудование.

  - По окончании работы с ТСО: выключить аппаратуру, убедиться, чтобы все узлы были обесточены; убрать соединительные шнуры, закрыть аппаратуру чехлом или убрать в шкаф.

  - Отключить освещение, закрыть на ключ дверь, ключ сдать на вахту.

  - При необходимости сделать заявку в журнале для устранения нарушения (плотнику,   сантехнику, электрику).

Данная инструкция разработана на основании Постановления Минтруда России № 80 от 17.12.2002г. «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда».

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

#### ИНСТРУКЦИЯ № 2Б

по обеспечению безопасности обучающихся

для учителя  по физической культуре и спорту

ИНСТРУКЦИЯ № 2Б

по обеспечению безопасности обучающихся для учителя

по физической культуре и спорту.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - К  работе учителем по физической культуре и спорту допускаются лица,  имеющие соответствующее образование, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие проверку знаний требований охраны труда.

  - Преподаватели обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

  - При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.

  - Разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту выдаётся комиссией управления образованием ежегодно при приемке учреждения к новому учебному году. Разрешение оформляется актом установленной формы. Надёжность установки и результаты испытаний оборудования должны быть зафиксированы  протоколом.

  - Педагог, проводящий занятия по физической культуре и спорту, несет прямую
ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

Учитель обязан:

  - Перед началом занятий провести тщательный осмотр места проведения занятий, убедиться в исправности спортивного инвентаря, спортивного оборудования, наличие медицинской  аптечки, средств пожаротушения, термометра.

  - Проверить соответствие санитарно - гигиенических условий требованиям,
предъявляемым к месту проведения занятий.

  - Включить освещение и убедиться в исправной работе светильников.

  - Убедиться в исправности электрооборудования зала, светильники должны быть надёжно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру, электрические распределительные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - заглушками, корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а так же оголённых контактов.

  - При использовании на занятиях звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.

  - Все спортивные снаряды и оборудование, установленные в закрытых или открытых местах проведения занятий должны находиться, в полной исправности и надёжно закреплены. Гимнастические снаряды не должны иметь в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) должны быть надежно завинчены.

  - Жерди брусьев каждый раз перед началом учебного года должны ремонтироваться по всей длине. При обнаружении трещины жердь необходимо заменить.

  - При выявлении неисправностей, при которых невозможно продолжение безопасной работы, не приступать к работе до их устранения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Проинструктировать школьников о порядке последовательности и мерах безопасности при выполнении физических упражнений.

  - Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем, чтобы дети выполняли все указания педагога.

  - Не разрешать детям самостоятельно покидать место проведения занятия.

  - Перед выполнением упражнений обязательно провести с детьми небольшую разминку.

  - При выполнении упражнений на спортивных снарядах на высоте обязательно страховать детей от падения, не разрешать им самостоятельно без разрешения педагога подниматься на высоту.

  - При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы между детьми, чтобы не было столкновений.

  - При проведении подвижных игр и соревнований следить за тем, чтобы не было столкновений между детьми, толчков и ударов по рукам и ногам.

  - Требования безопасности при проведении занятий гимнастикой:

    - При занятиях в гимнастическом зале необходимо использовать магнезию или
канифоль, которые хранятся в специальных укладках или ящиках, исключающие
распыление.

    - При разучивании и выполнении наиболее сложных гимнастических упражнений на брусьях необходимо применять необходимые методы и способы страховки в зависимости от упражнений.

  - Требования безопасности при проведении занятий по легкой атлетике:

    - При пониженной температуре и пониженной влажности необходимо увеличить                        время, отведенное на разминку перед выполнением легкоатлетических упражнений (разминка должна быть более интенсивной).

    - Обувь обучающихся и педагога должна быть на подошве, исключающей                         скольжение, плотно облегать ногу и не стеснять кровообращение.

    - Во время проведения занятий по метанию обучающимся нельзя находиться в зоне броска, пересекать эту зону. Находясь вблизи зоны метания, нельзя поворачиваться спиной к направлению полёта объекта метания.

    - Запрещается производить произвольное метание, оставлять без присмотра
спортивный инвентарь для толчков и метаний, в том числе инвентарь, который
 не используется в данный момент на уроке. Хранить и переносить спортивный
 инвентарь для метаний следует в специальных укладках.

  - Требования безопасности при проведении занятий по лыжной подготовке (коньки):

    - Одежда для занятий на лыжах и коньках должна быть лёгкой, теплой, не стесняющей движения.

    - Уроки по лыжной подготовке должны проводиться в тихую погоду или при слабом (со скоростью не более 1.5-2 м/сек.) ветре, при температуре не ниже -20°С.

    - При морозе необходимо поручать занимающимся следить друг за другом и сообщать преподавателю о первых же признаках обморожения.

    - При утомлении или ухудшении самочувствия обучающихся должен быть отправлен на базу (школу) только в сопровождении взрослого или старшего
товарища.

    - Перед уроком или занятием подготовленность лыжни или трассы должен проверить преподаватель.

    - Крепление лыж к обуви должно быть удобным для пользования, прочным и надёжным.

    - Перед выходом с базы (школы) к месту занятий преподаватель обязан объяснить правила передвижения с лыжами в условиях, которые могут встретиться в пути передвижения - движение в строю с лыжами и т.д. При передвижении к месту занятий и обратно должны быть специально назначенные обучающиеся, ведущие и замыкающие колонну. Группу обучающихся разрешается водить с лыжами только по тротуару или если нет тротуара полевой стороне дороги не более чем в два ряда. Впереди и позади колонны должны находиться сопровождающие. Они обязаны иметь красные флажки, а с наступлением темноты и в тумане зажженные фонари: впереди белого цвета, позади красного.

    - Спуск с горы должен проводиться только по сигналу преподавателя, строго поочередно для каждого занимающегося. Между спускающимися лыжниками необходимо выдерживать такие интервалы времени, которые исключают всякую возможность наезда лыжников друг на друга.

    - Уроки на лыжной подготовке должны проводиться на школьном стадионе. Проводить уроки вне школьного стадиона (лесной массив) допускается только с письменного разрешения директора учреждения, в котором должны указываться все условия проведения занятий: цель, время, маршрут, количество обучающихся, сопровождающие, педагог, отвечающий за проведение занятий (соревнований).

    - Обучающиеся должны знать и строго выполнять Инструкцию для школьников при лыжной подготовке.

Требования безопасности при проведении занятий по плаванию:

    - Допуск обучающихся в воду (выдача пропусков в бассейн) проводится в присутствии того учителя, фамилия которого указана в расписании. Любая замена одного учителя другим может быть проведена только с письменного разрешения директора школы. Занятия по обучению плаванию проводят тренеры. Учителя физической культуры в этом случае становятся непосредственными помощниками тренеров, выполняя различные организационные функции.

    - Проведение занятий в естественных водоёмах запрещается. Допускается плавание и купание школьников во время внешкольных мероприятий; летних оздоровительных лагерей, походов и т.п.; в естественных водоёмах отвечающих санитарным требованиям (смотри инструкцию по безопасному поведению детей на воде). В этом случае необходимо иметь разрешение СЭС.

    - При проведении занятий по плаванию должны быть в наличии спасательные    средства (водные дорожки, спасательные круги, шесты, веревки).

    - При невыполнении необходимых для проведения занятий по плаванию условий,  перечисленных выше, учитель (тренер) должен принять меры к устранению факторов, мешающих их проведению, а в случае необходимости это сделать - отменить занятие.

  - Требования безопасности при проведении занятий по настольному теннису:

    - Организовать занятия по теннису с детьми с учетом норм площади 14,4 м на одного человека.

    - По окончании каждого занятия, проветривать помещение.

    - Соблюдать принципы доступности и последовательности обучения в соответствии с физической подготовленностью и функциональными возможностями каждого воспитанника.

    - Не оставлять занимающихся одних в теннисном зале без присмотра.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из зала, сообщить о пожаре администрации учреждения и в пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

- Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты

- Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.

- Проверить зал, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Инструкция разработана на основании - «Методических рекомендаций» о разработке государственных нормативных требований ОТ № 80 от 17.12.02 г., СанПиН 2.1.2.1188 – 03 «Плавательные бассейны. Гигиенические  требования к устройству, эксплуатации и качеству воды». СанПин  2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях».

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

#### ИНСТРУКЦИЯ № 3Б

по обеспечению безопасности обучающихся

для учителя физики.

Инструкция № 3Б

по обеспечению безопасности обучающихся для учителя физики

- Общие требования охраны труда

  - Учитель физики допускаются к работе  только при прохождении инструктажа по охране труда, прошедший  медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья; имеющий II группу по электробезопасности,  прошедший обучение и проверку знаний требований охраны труда.

  - Учитель физики несет личную ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся и обязан:

- соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте и порядке рабочее место (кабинет);

- сообщать руководителю учреждения  обо  всех  неисправностях,   при  которых
невозможно продолжение безопасной работы и не приступать к работе до их
устранения;

- выполнять требования своей должностной инструкции, инструкций по пожарной безопасности, инструкций по оказанию первой доврачебной

- немедленно сообщать о каждом несчастном случае, происшедшем с обучащимися,  или с собой.

  - При работе в кабинетах физики использовать средства индивидуальной защиты:

- перчатки диэлектрические - дежурные;

- указатель напряжение - дежурный;

- инструмент с изолированными ручками - дежурный;

- коврик диэлектрический - дежурный.

- Требования охраны труда перед началом работы

  - Проверить исправность состояния мебели, окон, электропроводки, электрических розеток.

  - В случае обнаружения неисправностей сделать заявку на их устранение.

  - Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность убедиться в наличии заземления электроустановок;

  - Проинструктировать обучающихся о порядке, последовательности и мерах безопасности при работе на уроке с обязательной записью в журнале инструктажа

- Требования охраны труда во время работы

  - В целях обеспечения безопасности обучающихся учитель физики обязан:

- перед началом урока проверить обучающихся по списку;

- следить за соблюдением обучающимися мер безопасности при работе с лабораторным
оборудованием и электрооборудованием;

- следить, чтобы обучающиеся в процессе работы соблюдали правила применения средств индивидуальной защиты;

- разрешать пребывание обучающихся в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя физики;

- запрещать обучающимся пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы;

- не применяли оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями;

- следить, чтобы обучающиеся использовали электрические приборы  имеющие указатели напряжения, на которое они  рассчитаны.

- следить, чтобы обучающиеся не  применяли бензин в качестве топлива в    спиртовках;

- не допускать обучающихся к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики и пребывание их в лаборантской;

- не оставлять обучающихся одних в кабинете  при проведении лабораторных работ, обучающиеся проводят  опыты только в присутствии учителя физики;

- следить, чтобы при работе с приборами из стекла.

  - При демонстрации центробежной машины, при работе с учебными установками обучающиеся соблюдали технику безопасности.

##### Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно  отключить их от электросети, эвакуировать учащихся из кабинета, приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем, или песком предварительно оповестив об этом дежурного администратора.

  - При разливе легковоспламеняющейся жидкости и её загорании, удалить обучающихся из кабинета, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения, предварительно оповестив об этом дежурного администратора.

- Требования охраны труда по окончании работы.

- Отключить электрические устройства и приборы источника электропитания;

- В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, собрать осколки с помощью щетки и совка;

- Тщательно проветрить помещение кабинета физики;

- Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую,  в специально отведенное место.

- Закрыть кабинет на ключ и сдать его на вахту.

Инструкция разработана на основании «Методических рекомендаций государственных нормативных требований охраны труда» №80 от 17.12.02г.

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

### ИНСТРУКЦИЯ № 4Б

по обеспечению безопасности обучающихся

для учителя химии

#### Инструкция № 4Б

по  обеспечению безопасности обучающихся для учителя химии.

- Общие требования охраны труда.

  - Учитель химии обязан:

- пройти вводный, повторный  инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- пройти медосмотр  и не  иметь противопоказаний к данному виду работ;

- пройти обучение, проверку знаний по охране труда (1 раз в три года).

  - Учитель химии обязан:

- сообщать администрации образовательного учреждения обо всех несчастных случаях, а также обо всех неисправностях, встречающихся в работе;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- соблюдать правила личной гигиены.

  - При работе с химическими веществами  использовать следующую спецодежду: халат х/б, фартук, прорезиненный с нагрудником, перчатки резиновые, очки защитные.

- Требования охраны труда до начала работы.

  - Проверить состояние рабочего места, рабочих мест обучающихся.

  - Проверить состояние мебели, стульев, окон, полов, оборудования и приспособлений.

  - Проверить наличие и исправность рубильника (выключателя) одновременно отключающего все токоприемники в кабинете.

  - Проверить соответствие температурного режима норме (не менее 18° С), освещенности (300 лк).

  - Проверить работу вентиляции и вытяжного шкафа, исправную работу водопровода,   наличие аптечки и свежеприготовленного нейтрализующего раствора, наличие средств пожаротушения.

  - При обнаружении неисправностей, при которых невозможно продолжения  безопасной работы,  не приступать к работе до их устранения.

  - При работе с химическими веществами надеть спецодежду.

- Требования охраны труда во время работы.

  - Учитель химии обязан:

- проводить в кабинете только  занятия  химического кружка, факультативы и уроки по химии;

- не  оставлять обучающихся в кабинете химии одних без присмотра;

- перед   проведением   практических   и   лабораторных  работ,   перед изучением новой темы, но не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, проводить инструктаж учащихся по правилам техники безопасности по видам выполняемых работ с обязательной    подписью в «журнале регистрации инструктажа учащихся по технике безопасности в кабинете химии»;

- соблюдать требования безопасности при  использовании оборудования и ТСО, не допускать к ним обучающихся.

  - Не допускать обучающихся  в  лаборантскую,  а также не допускать обучающихся к    выполнению обязанностей лаборанта химии (убирать розливы растворов, битое стекло и т.д.).

  - Следить за тем, чтобы обучающиеся не пробовали на вкус любые реактивы и растворы, принимали пищу во время проведения опытов.

  - Поддерживать дисциплину на уроке.

  - Вести учёт посещаемости в классном журнале.

  - При  проведении опытов следует следить за соблюдением обучающимися требования безопасности:

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

- При прорыве трубопровода  отопительной системы, розливе химических реактивов немедленно вывести детей в безопасное место, сообщить о случившемся администрации учреждения.

- При пожаре действовать согласно «Инструкции по правилам пожарной безопасности в образовательном учреждении».

- При химических ожогах оказать первую медицинскую помощь согласно инструкции № 1.

- Требования охраны труда по окончанию работ.

  - По окончанию  опытов проследить, чтобы обучающиеся вымыли руки с мылом.

  - Отключить электрооборудование, освещение, проверить состояние парт, стульев. Замкнуть кабинет на ключ, ключ сдать на вахту.

  - При обнаружении неисправностей сделать заявку мастеру на устранение                             неисправностей.

Инструкция разработана на основании Положения Минтруда России №80 от 17.12.2002 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда».

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

ИНСТРУКЦИЯ № 5Б

по обеспечению безопасности обучающихся

для  учителя информатики

ИНСТРУКЦИЯ

по обеспечению безопасности обучающихся для учителя информатики

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - К проведению уроков учитель информатики допускается в случае если он:

- прошел вводный инструктаж и инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- прошёл медицинский осмотр и не имеет противопоказаний к данному виду работ;

- сдавший экзамены на  1 квалификационную группу по электробезопасности для лиц не электротехнического персонала;

- прошедший обучение и сдавший экзамены по ОТ.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Учитель информатики перед началом занятий обязан осуществить сквозное проветривание кабинета.

  - Сквозное проветривание осуществлять только в отсутствии обучающихся.

  - Убедиться в наличии защитного заземления оборудования.

  - Включить видеотерминалы и проверить стабильность и чёткость изображения на экранах.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - В целях обеспечения безопасности обучающихся учитель информатики обязан:

- провести инструктаж обучающихся по безопасной работе с ПК с обязательной регистрацией в журнале. Инструктаж проводить перед каждым новым видом выполняемой работы, но не реже 1 раза в 6 месяцев;

- не допускать обучающихся к работе на ПК, не убедившись в усвоении ими требований безопасности;

- следить, чтобы за одним видеотерминалом находилось более двух и более человек;

- контролировать, чтобы расстояние от глаз до дисплея было на уровне 70 см;

- следить, чтобы изображение на экранах видеотерминалов  было стабильным, ясным и предельно чётким, не иметь мерцающих символов и фона,  не было бликов и отражения светильников, окон и окружающих предметов на экранах;

- не разрешать обучающимся включать напряжение в сети кабинета;

- разрешать обучающиеся включать ПК, только с разрешения учителя. В случае обнаружения какой-либо неисправности, преподаватель должен немедленно отключить сеть выключателями дистанционного управления;

- не оставлять обучающихся в кабинете одних без присмотра;

- не разрешать обучающимся  эксплуатировать неисправную технику;

- самостоятельно подключать соединительные провода к ПК;

  - При возникновении у пользователя зрительного дискомфорта, головной боли, головокружения и других неблагоприятных субъективных ощущениях следует ограничить время работы с ПК, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную с ПК.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- При  поражении обучающихся электрическим током необходимо отключить энергоснабжение. При необходимости сделать пострадавшему реанимационные мероприятия, приняв меры к сообщению о ЧС дежурному администратору.

- При возникновении пожара, удалить обучающихся из помещения, отключить электричество и по возможности приступить к тушению пожара, предварительно через обучающихся известив дежурного администратора.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

- Отключить электронапряжение ПК.

- Проветрить помещение, привести в порядок рабочие места.

- Выключить освещение, закрыть двери класса и лаборантской, поставить кабинет на сигнализацию.

Инструкция разработана на основании: Санитарных норм и правил 2.2.2.72.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, Постановления Минтруда России от 17.12.02 - № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

# ИНСТРУКЦИЯ № 6Б

# по обеспечению безопасности обучающихся

# для учителя биологии

###### ИНСТРУКЦИЯ № 6Б

по обеспечению безопасности обучающихся  для учителя биологии

- ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - К работе учителя биологии допускаются лица

- прошедшие вводный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний.

- прошедший обучение и сдавший экзамены по общим вопросам охраны труда.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Учитель обязан проверить безопасное состояние рабочих мест, приборов, инструментов, хранение химических реактивов.

  - При работе с электрооборудованием проверить его до начала работы визуально состояние электропроводки, электровилки, электрические розетки. При обнаружении неисправностей, которые не могут быть устранены своими силами и при которых невозможно безопасное проведение работы, не приступать к работе до их устранения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Перед проведением практических, лабораторных работ, экскурсий, перед изучением новой темы, но не реже, чем 1 раз в полгода провести инструктаж для обучающихся.

  - Во время уроков и проведения лабораторных работ, практических работ, демонстрационных опытов в кабинете биологии вывесить инструкцию по ТБ для обучающихся  на видном месте. Во время работы следить за соблюдением обучающимися правил ТБ.

  - При использовании режущих и колющих инструментов проводится инструктаж обучающихся о работе с ними.

  - Следить, чтобы обучающиеся во время работы не зажигали одну спиртовку от другой. Гасили  спиртовку  только колпачком.

  - Следить, чтобы при демонстрационных опытах использовались                                               электронагревательные приборы с закрытой спиралью накаливания.

  - При проведении лабораторных работ с использованием стеклянного оборудования    ознакомить обучающихся с требованиями безопасности при работе с таким  оборудованием; (не  нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки пробирок: брать предметные стекла за края легко во избежание ранения пальцев.)

  - При использовании растворов кислот, щелочей проинструктировать обучающихся о требовании безопасности при работе с этими веществами; не допускать их попадания на кожу и одежду.

  - Не допускать к работе на школьном участке обучающихся без спецодежды, перчаток.

  - Контролировать, чтобы при переносе лопат, грабель с места хранения учащиеся должны держать их  вертикально,  во избежание нанесения травм. Продолжительность работы обучающихся устанавливается в соответствии с их возрастом.

  - Перед началом каждого занятия  провести инструктаж с обязательным показом приемов работы, позволяющим обеспечить правильную позу во время трудового процесса, оптимальный ритм и нагрузку.

  - Следить, чтобы сельскохозяйственные орудия соответствовали  возрасту и росту учащихся. Рабочая часть лопат должна быть небольшой, ручки их следует делать легкими. Длина ручек лопат должна быть различной; ее следует определять, исходя из роста обучающихся разных возрастных групп. Применять на школьном учебно-опытном участке лейки небольших размеров (вместимостью до  4-х литров).   Продолжительность работы обучающихся на учебно-опытном школьном участке устанавливается в соответствии с их возрастом. Обучающиеся 4-5 классов работают на участке 2 часа. Через каждые 20     минут делают 10-минутные перерывы. Длительность работы на школьном участке обучающихся 7-8 классов в порядке общественно-полезного труда может доходить до 3-4 часов с 10-минутными   перерывами   через   каждые   30   минут.   Во   время каждого занятия надо разнообразить виды деятельности обучающихся, переключая звенья с одних видов работ на другие.

  - Запрещается обучающимся до 15 лет подъем и переноска тяжестей с помощью носилок, ведер и т.д. более: девушкам - 2 кг; юношам - 3 кг.

  - Обучающимся, работающим на учебно-опытном школьном участке, категорически запрещается какая-либо работа с ядохимикатами, инсектицидами и гербицидами. В случае крайней необходимости опрыскивание и опыление растений проводится взрослыми в отсутствии детей, которые затем в течение 5 суток на участок не допускаются.

  - Численность учеников, работающих одновременно на учебно-опытном участке, не должна превышать 25 человек. В течение всего времени занятий на учебно-опытном школьном участке учитель, руководящий этой работой, должен присутствовать на таких занятиях и обеспечить соблюдение обучающимися правил техники безопасности.

  - В течение всего времени занятий учитель должен обеспечить наблюдение за выполнением обучающихся правил ТБ.

  - Перед проведением экскурсии учитель биологии обследует участок, куда  будут выведены дети, выбирать места, где не существует опасность нападения животных, где нет трясин, ядовитых растений, опасных насекомых. Перед выходом на экскурсию проводится перекличка учеников класса, и  отмечаются присутствующие на ней. Вторая перекличка проводится по прибытию на место экскурсии, третья по возвращении с экскурсии.

  - При  изучении  флоры и  фауны  водоема заранее  выбрать место. Входить в воду запрещается.

  - При проведении экскурсий категорически запрещается использовать  ядовитые вещества: хлороформ, серный эфир.

  - Необходимо ознакомить участников экскурсий с ядовитыми местными животными, опасными насекомыми, переносчиками инфекционных болезней. С этой целью в   кабинете создаются спецстенды с рисунками, фотографиями, текстами, поясняющими, чем опасно данное животное и как предупредить эту опасность.

  - Следите, чтобы обучающиеся на уроках не пробовали на вкус какое бы то ни было растение из собранного материала.

  - Не допускать обучающихся к работе  с препаратами опасными для здоровья, запрещается использование инсектицидов для борьбы с насекомыми-вредителями комнатных растений.

  - При приготовлении подкормок для растений запрещайте обучающимся прикасаться к  удобрениям руками, используйте специальные металлические ложечки.

  - При наличии аквариума в кабинете и смене воды запрещается
отсасывание воздуха из трубки ртом. Это может привести к попаданию воды с микроорганизмами в полость рта.

  - Во время лабораторных работ обучающимся запрещается прикасаться руками к порошковидным химикатам, при нагревании жидкостей не направлять отверстие пробирки на себя или окружающих  во избежание тяжелых ожогов.

  - Во время экскурсий запрещается разводить костры.  Запрещается пить воду из открытых водоемов. Взять воду необходимо из дома.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- При прорыве трубопровода вывести детей из класса в безопасное место, сообщить об этом администрации учреждения.

- При пожаре действовать согласно инструкции по правилам пожарной безопасности в образовательном учреждении.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Убрать огнеопасные вещества в установленное место. Стеклянную посуду, колющие и режущие инструменты в специальные шкафы с глухими дверными створками без стекол. Гербарные материалы раскладываются и должны иметь надписи, коллекционный материал раскладывается по специальным коробкам. После окончания работы учитель принимает рабочее место каждого ученика.

  - Отключить электрооборудование, освещение.

  - Замкнуть лаборантскую и класс на замок. Ключ сдать на вахту.

Инструкция разработана на основании Постановления Минтруда России №80 от 17.12.2002 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

ИНСТРУКЦИЯ № 7Б

по обеспечению безопасности обучающихся

для учителей технического труда

#### ИНСТРУКЦИЯ № 7Б

##### по обеспечению безопасности обучающихся для учителя технического труда

# Общие требования охраны труда.

  - К работе учителем технического и обслуживающего труда допускаются лица:

- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказания к данному виду работ;

- обученные и имеющие профессиональные навыки, и удостоверение по данной профессии;

- прошедшие вводный инструктаж и инструктаж по охране на рабочем месте;

- прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда и имеющие II группу по электробезопасности;

  - Учитель технического труда обязан:

- соблюдать правила личной гигиены;

- сообщать о каждом несчастном случае, а также обо всех неисправностях, встречающихся в работе, администрации образовательного учреждения;

# Требования охраны труда перед началом работы.

  - В целях обеспечения безопасности обучающихся учитель обязан:

- 	надеть спецодежду;

- проверить состояние электрооборудования, заземления, электропроводки, оборудования, инструмента, приспособлений, рабочие места обучающихся;

- проверить наличие первичных средств пожаротушения, наличие аптечки;

- проверить состояние освещенности (300-500 лю.), температурного режима (15-17 С);

- подготовить инструменты и приспособления, заготовки к занятиям (осуществить заточку, наладку);

- проверить наличие  предохранительных ограждений на оборудовании;

- проверить, чтобы передачи, находящиеся внутри оборудования и агрегатов, были  закрыты со всех сторон. Доступ к ним должен осуществляться устройствами открывающегося типа (крышка, дверцы и т.п.), а не съемного типа. Падающие валики и подобные устройства должны быть обеспечены приспособлениями, исключающими возможность захвата одежды и пальцев работающего.

- проверить состояние инструментов и приспособлений.

# Требования охраны труда во время работы.

  - Проверить обучающихся по списку.

  - Допускать обучающихся к самостоятельной работе  только при наличии у них спецодежды, средств индивидуальной защиты и после  проведения инструктажа.

  - Не разрешать обучающимся работать на неисправном оборудовании.

  - Провести инструктаж обучающимся по видам выполняемых работ с обязательной подписью в журнале инструктажа для обучающихся.

  - Во время работы постоянно  следить за соблюдением обучающимися правил безопасности.

  - Поддерживать дисциплину на уроке.

  - Следить, чтобы обучающиеся производили уборку стружек, обрезков, пыли и грязи с оборудования производили с помощью крючков, щеток-сметок и т.п. при выключенном оборудовании.

  - Следить, чтобы эвакуационный выход оставался не заграмождённым.

  - Следить, чтобы в столярной мастерской хранилось не более однодневного запаса материалов.

  - Не допускать работы обучающихся  на круглопильном станке; оборудовании для плавки металлов в условиях школьных мастерских.

# Требование охраны труда в аварийных ситуациях.

  - При пожаре действовать согласно инструкции по правилам пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

  - При прорыве трубопровода, систем отопления вывести детей в безопасное место, сообщить об этом администрации образовательного учреждения.

  - При поломке оборудования отключить его от сети, не приступать к работе до устранения неисправностей.

# Требования охраны труда по окончании работы.

  - Отключить электрооборудование, освещение;

  - Проверить, чтобы обучающиеся убрали рабочее место от отходов, мусора;

  - убрали рабочий инструмент и приспособления в специально отведенные места хранения; вымыли  лицо и руки с мылом; Сняли спец. одежду;

  - Замкнуть помещение на ключ, ключ сдать на вахту;

  - Сообщить  руководителю обо всех неисправностях, обнаруженных во время работы и сделать заявку на их устранение.

Инструкция разработана на основании:

-Постановления Минтруда России №80 от 17.12.2002г. «Об утверждении       методических  рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда;

-Положения об учебных мастерских общеобразовательной школы, утвержденного приказом Министерства просвещения СССР от 28 июля 1986 г. №169

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Приложение № 1

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПРИ РАБОТЕ НА ЗАТОЧНОМ СТАНКЕ

Требования охраны труда перед началом работы.

Наденьте спецодежду (застегните обшлага рукавов на пуговицы, спрячьте волосы под берет).

Проверьте надежность закрепления ограждения опасных мест на станке: защитного кожуха у абразивного круга и концов шпинделя, а также исправность защитного экрана против абразивной пыли.

Убедитесь, нет ли трещин и осколков на абразивном круге.

Установить подручник для точки инструментов на 2-3 мм от абразивного круга и надежно и надежно закрепите его.

Проверьте исправность защитного заземления (зануления) станка.

Проверьте станок на холостом ходу, отступить несколько в сторону от опасной зоны против круга.

Проверьте наличие мед.аптечки, наличие огнетушителя на рабочем месте.

Перед самым началом работы наденьте защитные очки или опустите предохранительный экран.

При наличии нарушений требований безопасности, при которых невозможно проведение безопасной работы, не приступать к работе до их устранения.

Требования охраны труда во время работы.

При заточке инструмента надежно удерживайте его руками, плавно без рывков и усилий подводите к абразивному кругу несколько выше его горизонтальной оси.

Не наклоняйтесь к затачиваемому инструменту для наблюдения за ходом точки.
Момент соприкосновения круга с инструментом определяйте по искре. Качество заточки определяйте после того, как инструмент отделен от круга и выведен в безопасную зону.

Не производите заточку на неисправном круге.

Не стойте в направлении плоскости вращения абразивного круга.

Не производите заточку на боковой поверхности круга.

Не определяйте на ощупь остроту и ровность заточенных инструментов.

Не кладите на корпус станка затачиваемый инструмент, шаблоны и другие предметы.

При необходимости отойти от станка выключите его и дождитесь полной остановки.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

В случае пожара действовать согласно инструкции по правилам пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

В случае поломки заточного станка отключите его. Не приступать к работе на нем до устранения неисправностей. Сообщите об этом преподавателю.

Требования охраны труда по окончании работ.

Выключите станок, и, после остановки круга, уберите пыль со станка с помощью сметки.

Уберите инструмент в места хранения.

Снимите спецодежду и уберите  в специально отведенное место

Приложение № 2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПРИ РАБОТЕ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ ПО ДЕРЕВУ.

Требования безопасности перед началом работы.

Правильно надень спецодежду (костюм х/б и головной убор).

Проверь надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

Проверь надежность крепления защитного заземления (зануления) к корпусу станка.

Убери со станка все посторонние предметы, инструменты разложите на установленные места.

Проверьте, нет ли в заготовке сучков и трещин, обтешите заготовку до нужной  формы, после чего надежно закрепите ее во вращающихся центрах на станке.

Установить подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой детали и закрепите  его на высоте центровой линии заготовки.    Проверьте исправность режущего инструмента и правильность его заточки.

Проверьте работу станка на холостом ходу, а также исправность пусковой    коробки путем включения и выключения ее кнопок. При обнаружении  неисправностей не приступать к работе до их устранения.   Перед самым началом работы наденьте защитные очки.

Требования безопасности во время работы.

Производите подачу режущего инструмента на материал только после того, как рабочий вал наберет полную частоту вращения.

Подавайте инструмент плавно, без сильного нажима Своевременно подвигайте        подручник к обрабатываемой детали, не допускайте увеличения зазора. Во избежание травм во время работы на станке:

- не наклоняйте голову близко к станку;

- не принимайте и не передавайте предметы через работающий станок;

- замеряйте обрабатываемую деталь только после полной остановки ее вращения;

- не останавливайте станок путем торможения рукой обрабатываемой  детали;

- не отходите от станка, не выключив его.

Требования безопасности в аварийных ситуациях:

При поломке станка следует немедленно его отключить. Сообщить об этом  преподавателю.

В  случае пожара действовать согласно инструкции по правилам пожарной безопасности для образовательных учреждений.

Требования охраны труда по окончании работы:

Остановите станок.

Уложите на свои места инструменты.

Удалите со станка стружку при помощи щетки. Не сдувай стружку ртом, не сметай ее  рукой.

Приведи себя в порядок.

Приложение № 3

#### ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

#### ПРИ РАБОТЕ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ ПО МЕТАЛЛУ

Требования охраны труда перед началом работы.

Наденьте спецодежду.

Проверьте наличие медаптечки, наличие огнетушителя на рабочем месте.

Проверьте наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединения
защитного заземления с корпусом станка.

Расположите инструменты и заготовки в определенном порядке на приставочной
тумбочке или на особом приспособлении.

Прочно закрепите резец и обрабатываемую деталь, выньте ключ из патрона и положите на установленное место.

Проверьте станок на холостом ходу, отступив несколько в сторону от опасной зоны. Исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок  и рычагов управления.

Перед самым началом работы наденьте защитные очки.

При   наличии   нарушений   требований   безопасности,   при   которых   невозможно проведение безопасной работы, не преступать к работе до их устранения.

Требования охраны труда во время работы.

Работать обучающимся на токарном станке по металлу следует только при соответствующем  обучении и сдаче зачёта  по ОТ и правилам пользования станком.

Плавно  подводите резец к обрабатываемой детали,  не допускайте  увеличения сечения стружки.

Не наклоняйте голову близко к патрону или режущему инструменту.

Не передавайте и не принимайте предметы через вращающиеся части станка.

Не облокачивайтесь и не опирайтесь на станок, не кладите на него инструменты или
заготовки.

Не измеряйте обрабатываемую деталь, не смазывайте, не чистите, и не убирайте стружку со станка до полной его остановки.

Не допускайте выход из-за резца длинной стружки.

Запрещается останавливать станок путем торможения рукой патрона.

Не отходите от станка, не выключив его.

Зачистку  деталей на станке производите напильником или шкуркой, прикрепленным к   жесткой оправе. Рукоятка оправы должна быть с предохранительным кольцом. При работе держите ее левой рукой.

Перед выключением станка отведите резец от обрабатываемой детали.

При работе на центрах проверьте, надежно ли закреплена задняя бабка и следите, чтобы засверловка была достаточна, и ее угол соответствовал углу центров.

Пользуйтесь ключами, соответствующими гайкам и головкам болтов.

Обрабатываемый пруток выбирайте такой длины, чтобы он не выступал за пределы станка.

Не поддерживайте и не ловите рукой отрезаемую деталь.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

В случае пожара действовать согласно инструкции по правилам пожарной безопасности в    образовательных учреждениях.

В  случае поломки станка отключить его и доложить об этом преподавателю.

Не  приступать к работе  на нем до устранения  неисправности.

Требования охраны труда по окончанию работ

Отведите суппорт и выключите электродвигатель станка.

Удалите стружку со станка с помощи щетки, а из пазов станины - крючком.

Не сдувайте стружку ртом и не сметайте ее рукой.

Протрите и смажьте станок, приведите в порядок инструмент и обрабатываемые детали.

Снять спецодежду и убрать в специально отведенное место.

Приложение № 4

#### ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

#### ПРИ РАБОТЕ НА СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ

Требования охраны труда перед началом работы.

Правильно надеть спецодежду (халат х/б, берет, очки защитные).

Проверьте   надежность   крепления   защитного   кожуха   ременной передачи.

Проверьте надежность соединения (зануления) с корпусом станка.

Надежно закрепите сверло в патроне.

Проверьте работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем    включения кнопок. При обнаружении неисправностей не приступать к работе до их устранения.

Прочно закрепите деталь на столе станка в тисках или кондукторах.
Поддерживать руками при сверлении незакрепленную деталь запрещается.

Перед самым началом работы наденьте защитные очки.

Требования безопасности во время работы.

Не пользуйтесь сверлами с изношенными конусными хвостовиками.

Сверло к детали подавайте плавно, без усилий и рывков, и только после того, как шпиндель станка наберет полную скорость.

Перед сверлением металлической заготовки необходимо накренить центры отверстий. Деревянные  заготовки  в месте сверления  накалывают шилом.

Особое внимание и осторожность проявляйте в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки уменьшить подачу.

При сверлении крупных деревянных заготовок (деталей) на стол под деталь кладите обрезок доски или кусок многослойной фанеры.

Во избежание травм в процессе работы на станке:

- не наклоняйте голову близко к сверлу,

- не производите работу в рукавицах,

- не кладите посторонние предметы на станину станка,

- не смазывайте и не охлаждайте сверло с помощью мокрых тряпок.

Для охлаждения сверла нужно пользоваться специальной кисточкой,

- не тормозите руками патрон или сверло,

- не отходите от станка, не выключив его.

При прекращении подачи электрического тока немедленно    выключите электродвигатель и сообщите об этом преподавателю.

Перед остановкой станка отведите сверло от детали, после чего выключить электродвигатель.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

При поломке сверлильного станка следует немедленно отключить станок. Сообщить об этом преподавателю. Не приступать к работе до устранения поломки.

Требования охраны труда по окончанию работ

После остановки вращения сверла удалите стружку со станка с помощью щетки. Из пазов станочного стола стружку уберите металлическим крючком. Не следует стружку сдувать ртом, и не сметайте ее руками.

Отделите сверло от патрона.

Приведите себя в порядок, вымыть руки с мылом.

Приложение № 5

#### ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

#### ПРИ РАБОТЕ НА ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ

Требования охраны труда перед началом работы.

Надеть спец. одежду, убрать волосы под берет.

Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединения
защитного заземления (зануления) с корпусом станка, наличие диэлектрического коврика.

Правильно расположить инструменты и заготовки в определенном порядке на
приставочной тумбочке или на любом приспособлении.

Закрепить прочно фрезу и обрабатываемую деталь. Убрать ключ на установленное место.

Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

Проверить исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок
и рычагов управления.

Перед началом работы надеть защитные очки.

Требования охраны труда во время работы.

Фрезу к обрабатываемой детали (или деталь к фрезе) подводить плавно и не
допускать увеличений сечения стружки.

Во избежание травм:

- не наклонять голову близко к фрезе или двигающимся деталям;

- не передавать и не принимать предметы через вращающийся или движущиеся
части станка;

- не облокачиваться и не опираться на станок;

- не загромождать рабочее место инструментами или заготовками; не измерять обрабатываемую деталь и не смазывать, не чистить и не убирать
стружку до полной остановки станка;

- не охлаждать фрезу или деталь с помощью тряпки или концов;

- не допускать выхода из-под фрезы длинной стружки;

- не останавливать и не тормозить руками включенный, но еще вращающийся
станок;

- не отходить от станка, не выключив его.

Перед выключением станка отведите фрезу от обрабатываемой детали.

При выключении тока в сети во время работы немедленно выключить пусковую
кнопку.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

При возникновении неисправности в работе станка немедленно прекратить работу,
отвести обрабатываемую деталь от станка и выключить его. Работу продолжить
только выключить его. Работу продолжить только после устранения
неисправности.

При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и
приступить к тушению очага возгорания углекислым, порошковым огнетушителями или песком.

При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшем, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об
этом администрации учреждения.

Требования охраны труда по окончанию работ

Выключить станок, после остановки вращения удалить стружку, не сдувать ртом и не сметать рукой.

Провести уборку помещения мастерской, выключить вытяжную вентиляцию.

Снять спец.одежду, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Приложение № 6

#### ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

#### ПРИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА

Требования охраны труда перед началом работы.

Надеть спецодежду.

Проверить исправное состояние инструмента.

Проверить наличие и исправность инвентаря (совок, щетка для чистки напильников, подставная решетка).

Проверить состояние верста точных тисков (губки тисков должны быть плотно привинчены, насечка не сработана).

Установите ограждение для удаления стружки.

Требования охраны труда во время работы.

Прочно закрепите обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускайте плавно, чтобы не получить травму рук.

Работу выполняйте только исправными, хорошо налаженными инструментами.

Во избежание травмирование необходимо следить за тем, чтобы:

- поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой не сбитой;

- рукоятки молотков имели установленную форму, были без трещин, а молотки и      кувалды были расклинены;

- напильники всех видов, другие режущие инструменты были снабжены      деревянными, плотно прилегающими рукоятками установленной формы без расколов и трещин;

- ударные режущие инструменты (зубило, бородок, керн, крейцмессель и др.) имели не сбитую поверхность;

- зубило должно быть длиной не менее 150 мм, причем оттянутая часть должна быть равна 60-70 мм;

- при работе  напильниками пальцы находились на поверхности напильников.

Не проверяйте пальцами качество опиливаемой поверхности.

Не применяйте ключей, имеющих зев большого размера, чем гайка.

Не удлиняйте рукоятку ключа путем накладывания  /захвата/  двух ключей.

Применяйте защитные очки при рубке металла и заготовке или правке документов.

Слесарными инструментами пользуйтесь только по их прямому назначению.

При резании металла ножницами поддерживайте отрезанную заготовку из листового металла в рукавице.

Во избежание порчи насечек на губках тисок не зажимайте их плотно, оставляйте зазор 1-2см.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

В случае пожара действовать согласно распоряжениям преподавателя.

Требования охраны труда по окончании работы.

Проверить состояние инструмента, при обнаружении неисправностей сообщить о них вышестоящему руководителю, сделать заявку мастеру.

Привести в исправное состояние инструменты: снять заусеницы на молотке. Очистить напильники от стружки.

Тщательно убрать стружку и опилки с верстака. Привести рабочее место в порядок, уложить инструменты в места хранения.

Приложение № 7

#### ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

#### ПРИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

Требования охраны труда перед началом работы.

Надеть спецодежду.

Проверить исправное состояние инструмента.

Проверить наличие и исправность инвентаря (совок, щетка для чистки напильников, подставная решетка).

Установите ограждение для удаления стружки.

Требования охраны труда во время работы.

Надежно закрепить обрабатываемый материал в зажимах верстака.

Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным      инструментом.

Инструмент использовать только по назначению.

Строгальный инструмент для работы использовать, имеющий гладкие равно зачищенные колодки, зданий, торец которых должен быть закруглен. Ручка инструмента должна быть удобной для работы.

Лучковой пилой работать только после того, как убедитесь, что полотно хорошо разведено и надежно закреплено, шнур обеспечивает необходимое его натяжение.

Технические операции (пиление, обтесывание, дробление, сверление, соединение деталей) выполнять не верстаке в установленных местах,  используя приспособления, упоры, зажимы, подкладные доски.

При запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.

Не допускать захламления верстака отходами и стружкой.

Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель и др.) от стружки необходимо не рукой, а деревянными клиньями.

Приготавливать и разогревать клей только изолированном от мастерской и хорошо     вентилируемом помещении.

Не пользоваться в мастерской открытым огнем и электрообогревателями.

Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы, не    касаться пальцами острой кромки режущих инструментов.

В случае порчи инструмента во время работы, немедленно заменять его.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

При возникновении пожара в помещении мастерской действовать согласно распоряжениям преподавателя.

При получении травмы обучающимся сообщить об этом администрации, оказать первую медпомощь.

Требования охраны труда по окончании работы.

Остатки материалов, незаконченные изделия убрать на склад.

Привести в порядок инструмент и рабочее место.

Стружку  и опилки не сдувать ртом и не сметать рукой, а пользоваться для этого щеткой.

Включить вытяжную вентиляцию.

Снять спецодежду и тщательно вымыть руки.

Приложение № 8

#### ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

#### ПРИ ЭЛЕКТРОПАЯНИИ

Требования безопасности  перед началом работы

Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освободить проходы, не загромождать их.

Осмотреть, привести в порядок и надеть средства индивидуальной защиты.

При пользовании паяльником:

- проверить его на соответствие классу защиты от поражения электрическим током;

- проверить внешним осмотром техническое  состояние кабеля и штепсельный вилки; кабель паяльника должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими деталями;

- проверить на работоспособность встроенных в его конструкцию отсосов;

- проверить на работоспособность механизированную подачу припоя в случаях ее установки в паяльник.

Включить и проверить работу вентиляции.

Проверить наличие средств пожаротушения, медицинской аптечки.

Проверить наличие и исправность заземляющих устройств.

Проверить освещенность рабочего места.

При обнаружении неисправностей, при которых невозможно проведение безопасной работы, не приступать к работе до их устранения.

Требования охраны труда во время работы

Содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения.

Работы по электропаянию проводить при действующей местной вытяжной вентиляцией.

Для местного освещения рабочих мест при пайке паяльником применять светильники с непросвечивающими отражателями. Светильники должны располагаться таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали  в поле зрения работников. Устройство для крепления светильников местного освещения должно обеспечивать фиксацию светильника во всех необходимых положениях. Подводка электропроводов к светильнику должна находиться внутри устройства. Открытая проводка не допускается.

На участках приготовления флюсов должны быть: водопроводный кран с раковиной и нейтрализующие жидкости для удаления паяльных флюсов, содержащих фтористые и хлористые соли, в случае их попадания на кожу работника.

Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках пайки паяльником должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки безопасности, а на полу положены деревянные решетки, покрытые  диэлектрическими ковриками.

При выполнении работ соблюдать принятую технологию пайки изделий.

Паяльник устанавливать в зоне действия местной вытяжной вентиляции.

Паяльник на рабочих местах устанавливать на огнезащитные подставки,
исключающие его падение.

Нагретые в процессе работы изделия и технологическую оснастку размещать в местах, оборудованных вытяжной вентиляцией.

Для перемещения изделий применять специальные инструменты (пинцеты, клещи или другие инструменты), обеспечивающие безопасность при пайке.

Сборку, фиксацию, поджатие соединяемых элементов, нанесение припоя, флюса и других материалов на сборочные детали проводить с использованием специальных приспособлений или инструментов, указанных в технологической документации.

Излишки припоя и флюса с жала паяльника снимать с применением материалов, указанных в технологической документации (асбест и др.)

Пайку паяльником малогабаритных изделий в виде штепсельных разъемов, наконечников, клемм и других аналогичных изделий производить, закрепляя их в специальных приспособлениях, указанных в технологической документации (зажимы, струбцины и другие приспособления).

Во избежание ожогов расплавленным припоем при распайке не выдергивать резко с большим усилием паяемые провода.

Паяльник переносить за корпус, а не за провод или рабочую часть.
При перерывах в работе паяльник отключать от электросети.

При нанесении флюсов на соединяемые места пользоваться кисточкой или        фарфоровой лопаткой.

При проверке результатов пайки не убирать изделие из активной зоны вытяжки до полного его остывания.

Изделия для пайки паяльником укладывать таким образом, чтобы они находились в устойчивом положении.

На участках пайки паяльником не производить примем, и хранение пищи, а также курение.

Остерегайтесь при пайке брызг расплавленного металла и не касайтесь  горячих мест руками.

Не вынимайте вилку из штепсельной розетки рывком за провод.

Не оставляйте включенный электропаяльник без присмотра.

При пайке, лужении и работе с кислотами пользуйтесь резиновыми перчатками и защитными очками.

Все химические вещества, применяемые при пайке, держите в стеклянной посуде с притертыми стеклянными пробками. На каждой посуде должна быть надпись с названием вещества.

Травление изделий перед лужением проводится в вытяжном шкафу или в специально отведенном помещении.

Будьте осторожны с флюсами для паяльных работ - не допускайте проливов на пол, одежду, обувь, стол, не пробуйте на вкус.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

При обнаружении неисправной работы паяльника отключить его от питающей электросети и известить об этом своего непосредственного руководителя.

При пожаре действовать согласно инструкции по пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

Требования охраны труда по окончании работы.

Отключить от электросети паяльник, пульты питания, освещение.

Отключить местную вытяжную вентиляцию.

Неизрасходованные флюсы убрать в вытяжные шкафы или в специально предназначенные для хранения кладовые.

Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления в инструментальный ящик.

Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и повесить их в специально предназначенное место.

Вымыть руки и лицо с мылом.

Приложение № 9

#### ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

#### ПРИ РАБОТЕ НА СТРОГАЛЬНОМ СТАНКЕ

Требования охраны труда до начала работы.

Наденьте и приведите в порядок спецодежду.

- застегните обшлага рукавов;

- спрячьте волосы под берет.

Уберите со станка все лишние инструменты и ненужные детали.

Осмотрите станок и проверьте его исправность на холостом ходу.

Проверьте исправность защитного заземлителя (зануления).

Перед самым началом работы оденьте защитные очки.

Требования охраны труда во время работы.

Надежно закрепите обрабатываемую деталь.

Не пользуйтесь для установки и крепление деталей  неприспособленными подкладками, несоразмерными гаечными ключами.

Не производите на ходу станка измерение обрабатываемых деталей, и не снимайте их до  полной остановки станка.

Накопившую на станке стружку снимайте только специальной щеткой.

Затупление и раскрашивание резца определяйте не на ощупь, а по поверхности обрабатываемой детали.

Не отвлекайтесь посторонними разговорами.

Отлучаясь от станка, выключите его и дождитесь полной остановки.

Не кладите заготовки, инструменты и приспособления на станке.

При выключении тока в сети во время работы немедленно выключайте пусковую кнопку.

Требования охраны труда  в аварийных ситуациях.

При  замыкании электрической проводки, немедленно отключите станок и сообщите об этом администрации учреждения.

При прорыве трубопровода, системы отопления или водоснабжения, отключить станок, покинуть помещение, поставить в известность администрацию учреждения.

При возникновении пожара действовать согласно инструкции №1 по пожарной безопасности в учреждениях образования.

Требования охраны труда после окончания работы.

Остановите станок.

Уберите рабочее место, инструмент и приспособления.

Смажьте станок.

Приведите себя в порядок.

Приложение № 10

#### ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

#### ПРИ РАБОТЕ НА ДЕРЕВОФУГОВАЛЬНОМ СТАНКЕ

Требование безопасности  перед началом работы.

Надеть спец. одежду, убрать волосы под берет.

Убрать все лишнее с рабочего места.

Проверить прочность механически закрывающего ограждения рабочей части кожевого вала.

Убедиться в надежном соединении заземления с корпусом станка.

Убедиться  в отсутствии в подготовленной для фугования  древесины наличие гвоздей и сучков.

Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

При выявлении неисправностей при которых невозможно продолжение безопасной работы, не преступать к работе до их устранения.

# Требования охраны труда во время работы.

Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть защитные очки и рукавицы.

Заготовку к ножам подавать плавно без рывков, надежно удерживая ее и подвигая вперед без перекашивания. Для продвижения древесины использовать толкатели и находиться сбоку движения пиломатериала.

При обработке деталей с длиной большей длины рабочего стола производить только после  установки впереди и позади рабочего стола прочных опор в виде козел с роликами.

При работе на комбинированном станке следить,  чтобы циркулярная пила была закрыта специальным ограждением. Нельзя работать одновременно на циркулярной и фуговальной частях станка.

Не загромождать рабочее место пиломатериалом, деталями и не сметать стружку опилки при работе станка.

Не оставлять работающий станок без присмотра.

При обнаружении стука или каких-либо перебоев в работе станок немедленно остановить.

# Требование охраны труда в аварийных ситуациях.

При возникновении неисправности в работе станка, ножевого вала, а также при неисправности заземления корпуса станка немедленно прекратить работу, отвести заготовку от ножа и выключить станок. Работу продолжить только после устранения неисправности.

При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к  тушению очага возгорания углекислым, порошковым огнетушителем или песком.

При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрацию учреждения.

# Требования охраны труда по окончании работы.

Выключить станок,  и после окончания вращения диска удалить стружку, опилки щеткой, не сдувать опилки ртом и не сметать рукой.

Провести уборку помещения мастерской, выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.

Снять спецодежду, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

ИНСТРУКЦИЯ № 8Б

по обеспечению безопасности обучающихся

для учителей обслуживающего  труда

#### ИНСТРУКЦИЯ № 8Б

##### по обеспечению безопасности обучающихся для учителя обслуживающего  труда

# Общие требования охраны труда.

  - К работе учителем  обслуживающего труда допускаются лица:

- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказания к данному виду работ;

- обученные и имеющие профессиональные навыки, и удостоверение по данной профессии;

- прошедшие вводный инструктаж и инструктаж по охране на рабочем месте;

- прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда и имеющие II группу по электробезопасности.

# Требования охраны труда перед началом работы.

- В целях обеспечения безопасности обучающихся учитель обязан:

- проверить состояние электрооборудования, заземления, электропроводки, оборудования, инструмента, приспособлений, рабочие места учащихся;

- проверить наличие первичных средств пожаротушения, наличие аптечки;

- проверить состояние освещенности (300-500 лю.), температурного режима (15-17 С);

- подготовить к работе электрооборудование(швейные машинки, электроутюги, электроплиты и приспособления к ним, заготовки к занятиям)

- проверить наличие  предохранительных ограждений на оборудовании;

- проверить состояние инструментов и приспособлений.

# Требования охраны труда во время работы.

  - Проверить обучающихся по списку.

  - Допускать обучающихся к самостоятельной работе  только при наличии у них спецодежды, средств индивидуальной защиты и после  проведения инструктажа.

  - Не разрешать обучающимся работать на неисправном оборудовании.

  - Провести инструктаж обучающимся по видам выполняемых работ с обязательной подписью в журнале инструктажа для обучающихся.

  - Во время работы постоянно  следить за соблюдением учащимися правил безопасности.

  - Поддерживать дисциплину на уроке, следить, чтобы обучающиеся производили уборку при выключенном оборудовании.

  - Следить, чтобы эвакуационный выход оставался не заграмождённым.

# Требование охраны труда в аварийных ситуациях.

  - При пожаре действовать согласно инструкции по правилам пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

  - При прорыве трубопровода, систем отопления вывести детей в безопасное место, сообщить об этом администрации образовательного учреждения.

  - При поломке оборудования отключить его от сети, не приступать к работе до устранения неисправностей.

# Требования охраны труда по окончании работы.

  - Отключить электрооборудование, освещение.

  - Проверить, чтобы обучающиеся убрали рабочее место от отходов, мусора;

убрали рабочий инструмент и приспособления в специально отведенные места хранения;

вымыли  лицо и руки с мылом;

сняли спецодежду;

замкнуть помещение на ключ, ключ сдать на вахту.

  - Сообщить  руководителю обо всех неисправностях, обнаруженных во время работы и сделать заявку на их устранение.

Инструкция разработана на основании:

- Постановления Минтруда России №80 от 17.12.2002г. «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда;

- Положения об учебных мастерских общеобразовательной школы, утвержденного приказом Министерства просвещения СССР от 28 июля 1986 г. №169

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Приложение № 1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ

СО ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ, НОЖНИЦАМИ, УТЮГОМ, КОЛЮЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ, КЛЕЕМ.

Требования охраны труда перед началом работы.

Преподаватель обязан:

- проследить, чтобы обучающиеся надели спецодежду, волосы убрали под косынку;

- проверить отсутствие ржавых иголок, булавок;

- подготовить рабочее место к работе, убрать всё лишнее.

Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, в наличии диэлектрического коврика на полу около машины.

Проверить, чтобы лезвия ножниц свободно раздвигались, но не болтались на скрепляющем винте.

При работе с утюгом:

- проверить отсутствие оголённых мест на шнуре;

- установить регулятор на нужную температуру, включить в сеть, установить на подставку.

Требования безопасности во время работы.

Хранить иголки и булавки в определённом месте (подушечке, специальной коробке), не оставлять их на рабочем месте.

Следить, чтобы обучающиеся  не пользовались при работе ржавыми иголками, булавками, ни в коем случае не брали иголки, булавки в рот, вкалывали в свою одежду, шили иголками только с напёрстком.

Выкройки к ткани прикрепляли острыми концами булавок в направлении от себя,       обязательно нашли потерянную иглу.

При работе с шилом:

- работали на подкладной доске, держа его так, чтобы ручка упиралась в середину   ладони, а указательный палец лежал вдоль металлического стержня;

- делать прокол осторожно, вращая ручку вправо и влево, сильно не нажимая;

- передавать шило ручкой вперёд, хранить в специально отведённом месте.

Ножницы хранить в определённом месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать другому ручками вперёд.

При работе на швейной машине:

- не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины;

- не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их   иглой;

- перед стачиванием изделия на машине, убедиться в отсутствии на нём иголок,   булавок на линии шва.

Следить, чтобы обучающиеся не откусывали нитки зубами, пользоваться для этого ножницами.

Не оставлять без присмотра включением в электросеть швейную машину, утюг.

При работе с электроутюгом:

- обучающиеся должны включать и выключать сухими руками; ставить утюг во время работы на подставку;

- следить, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура;

- следить, чтобы во избежание ожогов рук, обучающимся не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивали обильно материал водой.

Во время работы с клеем обучающиеся должны:

- быть внимательным и аккуратным;

- хранить клей в плотно закрытых ёмкостях;

- готовясь к наклеиванию, положить перед собою клеёнку или дополнительный лист бумаги, на который наносите клеем заготовленный материал; запачканные клеем руки - вытирать влажной, чистой тряпкой;

- не вытирать глаза запачканными клеем руками.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу, отключить её от электросети. Работу продолжать только после устранения неисправности.

При появлении неисправности в работе электрического утюга, появлении искрения и т.п. немедленно отключить утюг от сети, сообщить руководителю.

В случае поломки швейной иглы, булавки, обломки собрать и выбросить в урну.

При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить о несчастном случае руководителю.

При возникновении пожара немедленно отключить электроприборы от сети, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения, при необходимости вызвать пожарную службу, сообщить о пожаре администрации учреждения.

Требования охраны труда по окончании работы.

Отключить электроприборы, машину, утюг от электросети.

Проверить наличие рабочего инструмента, убрать ножницы, шило, иголки, булавки в специально - отведённое место, клей плотно закрыть крышкой.

Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения и проветрить его.

Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.

Приложение № 2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПРИ КУЛИНАРНЫХ РАБОТАХ.

Требования безопасности перед началом работы.

Учитель обязан проверить:

- чтобы обучающие оставили верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробе.

- Вымыли руки с мылом.

- Надели чистую санитарную одежду, подобрали волосы под косынку или колпак. Спецодежду менять по мере загрязнения.

- Не закалывали одежду булавками, иголками, не держали в карманах одежды острые, бьющиеся, мелкие предметы.

- Проверить освещенность рабочего места, состояние оборудования, инвентаря, приспособлений и инструментов.

- Убедиться в незагроможденности проходов.

- Проверить устойчивость производственного стола.

- Проверить наличие диэлектрического коврика возле электроплиты, целостность конфорок, переключателей.

- Проверить отсутствие свисающих и оголенных электропроводов.

- Проверить внешним осмотром наличие и надежность заземления.

- Проверить исправность розетки, кабеля (шнура), отсутствие посторонних предметов вокруг оборудования.

- Проверить исправность вытяжной вентиляции.

- При обнаружении неисправностей, при которых невозможно дальнейшее продолжение работ, не приступать к работе до их устранения.

Требования безопасности во время работы.

Не поручать свою работу посторонним лицам.

Для приготовления пищи на электроплите пользоваться только эмалированной посудой.

Не допускать выключения вилки электроплиты дерганьем за шнур.

Следить, чтобы при пользовании режущими инструментами обучающиеся:

- соблюдали  максимальную осторожность. Картофель  чистили желобковым   ножом,  рыбу скребком, мясо проталкивали в мясорубку деревянным пестиком. Передавали ножи и вилки только ручкой вперед;

- хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезали на разделочных досках, соблюдая правильные приемы резания;

- чтобы пальцы левой руки должны быть согнуты, и находиться на некотором расстоянии от лезвия ножа.

- соблюдали осторожность при работе с ручными терками, плотно удерживать обрабатываемые продукты (фрукты, овощи), не обрабатывать слишком маленькие части.

При работе с горячими жидкостями (вода, жир, и др.) обучающиеся должны:

- следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось через край, при  сильном кипении сокращать огонь или выключать плиту;

- крышки горячей посуды брать полотенцем и открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром;

- сковородку ставить и снимать сковородником с деревянной ручкой.

Следить, чтобы  во время работы с ножом обучающиеся  не допускали:

- использование ножа с непрочно - креплеными полотнами, с рукоятками, имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями;

- производили резкие движения;

- нарезали продукты на весу;

- проверяли остроту лезвия рукой;

- оставления ножа во время перерыва в работе на столе без футляра;

- правку ножа;

- использование  посуды с  трещинами, сколами, выбоинами.

- включали и выключали оборудование сухими руками и только при помощи кнопок "Пуск". "Стоп", регуляторов температуры;

- при нарезке монолита масла с помощью струны пользоваться ручками, не тянуть за струну руками;

- открытие  вентилей, кранов на трубопроводах  с рывками и большими усилиями;

- следить, что бы обучающиеся использовали для вскрытия тары специальный инструмент, не имеющий заусениц.

Не оставлять без присмотра работающее электрооборудование.

Во время работы следует соблюдать и контролировать соблюдение обучающимися вышеперечисленных требований безопасности.

Запрещается оставлять учащихся одних без присмотра.

Провести инструктаж учащимся по вышеперечисленным требованиям безопасности с обязательной записью в журнале инструктажа.

Требования безопасности в аварийных ситуациях.

При возникновении пожара действовать согласно инструкции жу пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

При прорыве трубопровода системы отопления прекратить работу, вывести обучающихся из класса, сообщить о случившемся администрации учреждения.

При поломке электрооборудования отключить его,  вызвать мастера.

Требования безопасности по окончанию работ.

Выключить электрооборудование.

Организовать обучающихся для уборки кабинета и оборудования.

Произвести очистку и мойку электрооборудования.

Продукты, инвентарь, инструменты убрать в отведенные для них места хранения.

Привести рабочие места в порядок,

Снять спецодежду.

Вымыть руки с мылом.

При обнаружении неисправностей сделать заявку для выполнения данного вида работ.

Отключить освещение. Закрыть кабинет. Ключи сдать на вахту.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

# ИНСТРУКЦИЯ № 9Б

# по обеспечению безопасности обучающихся

# для учителя  при организации

# безопасного поведения детей на воде

ИНСТРУКЦИЯ

по обеспечению безопасности обучающихся для учителя при организации   безопасного поведения детей на воде

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - К самостоятельной работе при организации безопасного поведения детей на воде
допускаются лица:

- не моложе 18 лет /из числа работников учреждения/;

- прошедшие вводный инструктаж, а также инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к данному виду работ;

- умеющие плавать и оказать помощь по спасению утопающих.

  - Не допускаются к работе лица:

- в болезненном состоянии;

- в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;

- не прошедшие медицинский осмотр;

- нарушающие сроки прохождения медицинского осмотра либо уклоняющиеся от его прохождения;

- нарушающие требования охраны труда.

  - Лица, занятые организацией безопасного поведения детей на воде, обязаны:

- сообщать вышестоящему руководителю обо всех несчастных случаях;

- соблюдать правила личной гигиены.

  - На работников, занятых организацией безопасного поведения детей на воде, могут воздействовать опасные и вредные факторы:

- повышенная температура.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Правильно выбрать место для купания:

- в  местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых  вод, водоворотов, скорость течения не должна превышать 0,5 м/сек.;

- участки водоемов для купания детей лучше выбирать  с пологим песчаным берегом. Дно должно иметь постепенный уклон до глубины 1,5 м., без ям, уступов, водорослей, коряг, острых камней, необходимо обследовать его акваторию и очистить от опасных предметов водолазам либо хорошо плавающим взрослым;

- площадь водного зеркала в месте купания на проточном водоеме должна быть не менее 5,2 м на одного купающегося.

  - Отведенное место для купания должно иметь разрешение ГЦСЭС.

  - Подготовить место для купания:

- на участке для купания и обучения плаванию детей дошкольного и школьного
младшего возраста оборудуется специальное место /лягушатник/, которое ограждается забором из штакетника или обносится линией поплавков на тросах;

- на расстоянии 3м. от воды выставляются стойки со спасательными кругами и
«концами Александрова»;

- границы  водоема  в  местах  купания  обозначаются  буйками  оранжевого  цвета, расположенными на расстоянии 25-30 м. один от другого и не дальше 25 м. от места с глубиной 1,3 м.;

- пляж должен отвечать санитарным требованиям, огражден штакетным забором со стороны суши.

  - На пляжах оборудуются медицинские посты с дежурным врачом,  умеющим

оказывать помощь пострадавшим на воде.

III. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Провести  инструктаж  обучающимся  и  воспитанникам  по  правилам  безопасного поведения на воде:

- купаться только в специально отведенных местах;

- не подплывать к суднам, лодкам, катерам;

- не допускать шалости на воде;

- не подавать ложных сигналов тревоги;

- не плавать на надувных матрацах, камерах, досках;

- не нырять вводу в незнакомых местах с лодок, крутых берегов;

- не заплывать за пределы отведенной площади для купания;

- не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся;

- не кататься на самодельных плотах;

- купаться только в присутствии преподавателя или инструктора по плаванию.

  - Разрешается купаться:

- детям дошкольного и школьного младшего возраста в водоеме глубиной не более 0,7м.;

- детям старшего возраста - в водоеме глубиной не более 1,2 м.;

- на водоемах с глубиной до 1,5 м. разрешается купаться детям с 12 лет и старше и только хорошо умеющих плавать.

  - Во время работы не допускать:

- одиночное купание детей без присмотра;

- купание в не установленных местах;

- купание на неприспособленных для этого средствах, предметах.

  - Купание и проведение занятий по обучению плаванию разрешается группами не более 10 человек и продолжительностью не дольше 10 минут.

  - Купание детей, не умеющих плавать, проводить отдельно.

  - Купание и проведение занятий по обучению плаванию проводить только под
руководством специалистов по плаванию, при обязательном контроле медицинскими работниками.

  - Умеющим плавать считается обучающийся, проплывающий без учета времени любым способом 25 метров.

  - Оказание помощи утопающему:

- войти в воду;

- поплыть к тонущему;

- найти под водой пострадавшего;

- при необходимости освободиться от захвата;

- транспортировать его к берегу;

- оказать доврачебную медицинскую помощь.

Инструкция разработана на основании постановления Минтруда России №80 от 17.12.02г. «Об утверждении Методических рекомендаций   по   разработке   государственных   нормативных   требований   охраны труда».

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

# ИНСТРУКЦИЯ № 10Б

# по обеспечению безопасности обучающихся

# при проведении военно-спортивных игр и соревнований

##### ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении военно-спортивных игр и соревнований.

    - Общие требования охраны труда.

  - Педагоги, организующие соревнования имеют право привлекать к соревнованиям обучающихся, имеющих медицинское разрешение на данный вид соревнований.

  - К организации и ведению спортивных соревнований допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, прошедшие проверку знаний по охране труда.

  - Организаторы спортивных и военных соревнований обязаны выполнить Положение по проведению соответствующего соревнования.

  - Организаторы спортивных соревнований обязаны проинструктировать участников по технике безопасности до начала соревнований.

  - Организаторы спортивных соревнований имеют право не допускать к соревнованиям обучающихся подготовительных и специальных медицинских групп.

  - При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов:

- травмы при  проведении спортивных соревнований с  использованием неисправных спортивных снарядов и оборудования;

- травмы при падении на скользком грунте, льду или твердом покрытии;

- травмы во время прыжков в длину или в высоту при неподготовленной прыжковой яме;

- травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований по метанию;

- травмы   при   столкновении   во   время  бега  или  спортивной  игре  в  баскетбол,   при
падении во  время  спуска с  горы  на лыжах или  при прыжках с лыжного
трамплина;

- обморожение  при  проведении  спортивных  соревнований  по  лыжам   при   ветре
более 1,5 - 2,0 м.с. при температуре воздуха ниже - 20 С;

- травмы   и   утопления   во    время   проведения   спортивных   соревнований   по
плаванию, при прыжках в воду головой вниз на мелком месте, или нахождение
рядом других участников соревнований;

- травмы  при  выполнении  упражнений  со  штангой   (пауэрлифтинг,   тяжелая
атлетика) без страхующего;

- проведение соревнований без разминки;

- травмы,    полученные    при    недостаточных    навыках    (ведение   велосипеда,
картинга);

- травмы, полученные при нарушении правил при проведении стрельбы.

  - Организаторам   спортивных   соревнований   необходимо   использовать
спортивную одежду и спортивную обувь, соответствующую виду
соревнований,    сезону    и    погоде,    контролировать    соответствие    одежды
участников соревнований.

  - Организаторы соревнований должны предусмотреть присутствие на
соревнованиях медицинского работника с мед аптечкой, укомплектованной необходимыми  медикаментами   и   перевязочными   средствами  для  оказания первой помощи.

  - О   каждом    несчастном   случае    с   участниками   и    преподавателями
спортивных соревнований немедленно сообщить главному судье соревнований,
администрации   учреждения   оказать   первую   помощь   пострадавшему,   при необходимости   отправить   его   в   ближайшее   лечебное   учреждение.   При
неисправности     спортивного     инвентаря  и  оборудования     соревнования
прекратить и сообщить об этом главному судье соревнований.

  - Лица, допустившие нарушения или невыполнение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной, административной, уголовной, материальной ответственности в зависимости от нарушения.

    - Требования охраны труда перед началом соревнований.

- Организовать сбор участников соревнований у школы и сопроводить к
месту соревнований.

- Надеть   спортивную   одежду   и   проконтролировать,   чтобы   участники
соревнований надели спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой
подошвой соответствующую сезону и погоде.

- Проверить состояние помещений, исправность и надежность установки
спортивного инвентаря, оборудования, состояние лыжной трассы, бассейна,
спортивных дорожек, помостов.

- Правильно разрыхлить песок в прыжковой яме в месте приземления,
проверить отсутствие в песке посторонних предметов.

- В местах соскоков со спортивных снарядов положить гимнастические маты
так, чтобы их поверхность была ровной.

- Провести разминку.

- Не   приступать   к   соревнованиям   при   несоответствии   температурного
режима, неисправном оборудовании, инвентаря:

- Лыжные гонки: температура — 20С, ветер 3 — 8 м/с

- Тяжелая атлетика: влажные помосты, отсутствие магнезии.

- Л/атлетика:  наличие на беговых дорожках посторонних предметов (мелкая щебенка, стекло).

- Плавательный бассейн: температура воздуха 25 С, воды 26 С.

- Зарница: температура - 20 С.

- Военные сборы: необследованные трассы

- Картинг:

- Радиопеленгация: при пожаре, температура ниже - 12 С, порывистый ветер.

- Каток: снежный корд, температура - 20С.

    - Требования охраны труда во время соревнований.

  - Начать соревнования и закончить их только по сигналу главного судьи соревнований.

  - Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все
команды, подаваемые судьей соревнований.

  - Не покидать место проведения соревнований на протяжении всего времени
их проведения.

    - Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

  - При возникновении неисправности спортивного инвентаря   оборудования
прекратить соревнования и сообщить об этом главному судье соревнований.
Соревнования продолжить только после устранения неисправности или замене
спортивного инвентаря и оборудования.

  - При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях
и сообщить об этом судье соревнований.

  - При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об
этом   судье   соревнований   и   администрации   учреждения,   оказать   первую
помощь   пострадавшему,   при   необходимости   отправить   его   в   ближайшее
лечебное учреждение.

    - Требования охраны труда по окончанию соревнований.

  - Проверить по списку всех участников соревнований и сопроводить их к
школе, а затем распустить по домам.

  - Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.

  - Снять   спортивную   одежду   и   спортивную   обувь,   принять   душ   или
тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

На основании Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований № 80 от 17.12.2002 года

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

ИНСТРУКЦИЯ № 11Б

по обеспечению безопасности обучающихся

при организации дежурства по школе

# Инструкция

по охране труда при организации дежурства по школе

### Общие требования охраны труда.

- Приказом директора школы утверждается график дежурств администраторов по представлению ответственного лица за организацию дежурства

- Дежурных администраторов назначает директор школы из числа заместителей, на время дежурства они освобождаются от уроков.

- По представлению ответственного лица за организацию дежурства по школе директор школы утверждает обозначенные места дежурства (возможный вариант):

Пост №1 – вестибюль, коридор 1 этажа у спортивного зала и у кабинета труда, входная дверь, центральная лестница 1 этажа.

Пост №2 – 1 этаж младшего блока.

Пост №3 – 2 этаж младшего блока.

Пост №4 – 3 этаж младшего блока, люк выхода на кровлю.

Пост №5 – 2 этаж блока №2, центральная лестница 2 этажа.

Пост №6 – 3 этаж блока №2, люк выхода на кровлю, центральная лестница 3 этажа.

Пост №7 – 2 этаж блока №3.

    - Требования охраны труда до начала работы.

  - Дежурный администратор принимает смену у сторожа в 7.25, осматривает окна, ограждения,  электрооборудование, встречает дежурных учителей и обучающихся.

    - Требования охраны труда во время работы.

Дежурный администратор:

- Контролирует работу старшего дежурного учителя, дежурных учителей, дежурного класса,  вахтера.

- Осуществляет обход постов, расследует обстоятельства утери учащимися жетона (согласно правилам, установленным в школе), нарушения: типа разбитого стекла, проникновение в здание, посторонних и т.п. Принимает меры к ликвидации последствий подобных ситуаций.

- При организации дежурства в 2-е смены, сдает дежурство дежурному администратору 2-й смены с соответствующей записью в журнале дежурного администратора.

- В 7.35 ч. распределяет и расставляет обучающихся, согласно обозначенных постов (количество обучающихся, не менее 2 человек на пост).

- Старший дежурный по окончании дежурства сдает смену дежурному администратору.

Дежурный учитель:

- Дежурный учитель дежурит на каждой перемене, совместно с учениками класса, на закрепленном за ними посту, по графику, утвержденному директором школы.

- Во время дежурства контролирует соблюдение дисциплины обучающимися, организует  безопасное перемещение обучающихся по коридорам и лестницам, прекращают дежурство со звонком на урок.

- Во время дежурства следят, чтобы обучающиеся:

- не бегали по коридору;

- не бросали мусор (бумагу, семечки);

- не толкали друг друга, не дрались;

- не курили в здании и на территории, не пользовались открытым огнем;

- не создавали давку у гардероба;

- поднимались по лестнице с правой стороны, а спускались по левой стороне;

- не катались на перилах;

- не сидели на подоконниках у открытых окон;

- не ругались, не кричали громко;

- находились в школе в сменной обуви;

- сдавали верхнюю одежду в гардероб.

- Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщает незамедлительно дежурному администратору.

    - Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

- Во время работы  в образовательном учреждении могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- прорыв трубопроводов системы водопровода, отопления, водоотведения;

- замыкание электропроводки

- поломка электрооборудования;

- При аварийной ситуации обесточить электрооборудование, организовать эвакуацию обучающихся из помещения, в котором возникла аварийная ситуация, и принять меры к ликвидации  аварийной ситуации.

    - Требования охраны труда по окончании работы.

  - По окончании работы дежурный администратор принимает дежурство у дежурных   учителей, старшего дежурного учителя, вахтера. Обходит все посты, контролирует выключено ли освещение.

  - Опломбирует шкаф, в котором хранятся ключи от кабинетов. Сдает смену сторожу с соответствующей записью в журнале прием – сдачи смены сторожем.

На основании методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда №80 от 17.12.2002г.

Инструкцию разработал:

Заместитель директора Максимец О.А. ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

# ИНСТРУКЦИЯ № 12Б

по обеспечению безопасности обучающихся

при организации стрельб в тире

### ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при организации стрельб в тире

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - К работе по организации стрельб в тире допускаются лица: ее моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, прошедшие медосмотр и признанные годными по данной профессии, прошедшие проверку знаний требований охраны труда.

  - Учитель, педагог по обучению стрельбе обязан:

- соблюдать правила внутреннего распорядка и устава учреждения;

- соблюдать настоящую инструкцию, инструкцию по пожарной безопасности, инструкцию по охране труда педагога;

- сообщать непосредственному руководителю о неполадках в работе, при которых невозможно продолжение безопасных работ, а также о несчастных случаях, происшедших на производстве с ними, коллегами или обучающимися;

  - Учитель, педагог по организации стрельб не допускается к работе в следующих случаях:

- при нахождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- при нарушении правил, норм, инструкций по ОТ;

- при нарушении сроков прохождения медосмотра;

- при проведении стрельб возможно воздействие на работающих следующих производственных факторов случаях:

  - Огнестрельное ранение вследствие нарушения требований охраны труда.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ДО НАЧАЛА РАБОТЫ.

- Занятия стрельбы проводятся согласно школьному расписанию или плану кружковой работы.

- До начала работы учитель (педагог) до проведения стрельб должен проверить состояние оборудования, инвентаря, освещенности, крепление мишеней, состояние оружия и место хранения патронов, гильз.

- В случае, если нарушение невозможно исправить, немедленно сообщить о    случившемся администрации и не приступать к работе до устранения нарушений.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

- Учитель, педагог при организации стрельб несет ответственность за жизнь и                      здоровье детей.

- Проинструктируйте обучающихся по безопасному выполнению учебных стрельб в тире, с регистрацией инструктажа в журнале установленной формы. Инструктаж проводится не реже 1 раз в 6 месяцев.

- Не допускайте обучающихся к работе с оружием, не убедившись в усвоении ими  требований безопасности.

- Необходимо разбить класс на группы, в каждой группе количество обучающихся должно соответствовать количеству мишеней, но не более 3-х человек.

- На основной рубеж допускаются не более 3-х человек. Расположите их таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 2-х метров.

- Свободные от стрельб обучающиеся должны находится в специально отведенном  месте, учитель должен контролировать соблюдение ими дисциплины и порядка.

- Расставьте группу стреляющих на исходное положение, закрепив за каждым                     1 место стрельбы и номер мишени.

- Выдать обучающимся оружие, патроны:

- Пневмооружие – обучающимся 10 лет (5 кл. и старше)

- T03 - обучающимся 10-11 классов.

  - После сигнала команды «смена на огневой рубеж» - стрелки занимают свои места в соответствии с поставленной задачей

  - По команде «заряжай» заряжают оружие и докладывают руководителю стрельб о готовности «фамилия, к стрельбе готов».

  - После проверки готовности к стрельбе каждого стреляющего, учитель подает команду «огонь».

  - По окончанию стрельб, каждый стрелок докладывает «стрельбу закончил»

  - По команде учитель стрелки сдают оружие учителю и затем снимают, закрепленную за ними мишень.

  - Стрелки, нарушившие требования безопасности, немедленно удаляются с огневого рубежа.

  - Учитель должен следить, чтобы учащиеся соблюдали следующие требования безопасности:

- не заряжали оружие без команды;

- не брали оружие без разрешения руководителя;

- не оставляли на огневом рубеже оружие с закрытым затвором или с взведенным курком, как заряженное так и разряжённое;

- не передавалось Оружие Другим лицам без команды руководителя стрельб;

- не стрелять одновременно из разных видов оружия;

- не курить и не разводить огонь для копчения мушек;

- не включать и не выключать вентиляторы, не переставлять лампы  освещения;

- не производить чистку оружия;

- заниматься стрельбой в тире не более 2-х часов в день.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ.

  - Организовать уборку ковриков, подстилок, мешочков.

  - Проверить исправность оружия.  Произвести чистку (проводить чистку оружия  в специально отведенном месте).

  - Разместить оружие и патроны в сейфе, установленном в помещении, предназначенном для хранения оружия.

  - Закрыть оружейную (место хранения) на ключ, опечатать дверь, включить сигнализацию.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

  - При возникновении пожара действовать согласно инструкции по пожарной             безопасности.

  - На случай отключения электрического оборудования иметь при себе ручной фонарик.

  - При прорыве трубопровода вывести учащихся в безопасное место, сообщить о случившемся администрации учреждения.

Инструкция разработана на основании Постановления Минтруда России № 80 от 17.12.02. Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда.

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

ИНСТРУКЦИЯ № 13Б

По обеспечению безопасности обучающихся

при организации занятий лечебной физкультуры (ЛФК)

ИНСТРУКЦИЯ

по обеспечению безопасности обучающихся

при организации занятий лечебной физкультурой (ЛФК)

    - Общие требования охраны труда.

  - К организации занятий лечебной физкультуры допускаются лица: не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к данному виду работ, прошедшие проверку знаний по охране труда.

  - Не допускаются к работе лица:

- в болезненном состоянии;

- в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- нарушающие сроки прохождения медицинского осмотра либо уклоняющиеся от его прохождения;

- нарушающие требования охраны труда;

- не прошедшие проверку знаний по охране труда.

  - Преподаватель лечебной физкультуры обязан:

- выполнять режимы труда и отдыха;

- соблюдать правила внутреннего распорядка;

- соблюдать правила личной гигиены;

- сообщать администрации учреждения обо всех несчастных случаях, а так же обо всех неисправностях оборудования используемого в работе;

  - В процессе работы на преподавателя лечебной физкультуры воздействуют вредные и опасные факторы:

- перенапряжение голосового аппарата.

    - Требования охраны труда перед началом работы.

- Проверить безопасное состояние места проведения занятий: полы должны иметь ровную, нескользкую поверхность к началу занятий должны быть сухими и чистыми.

- Окраска стен должна быть устойчивой к ударам мяча.

- Приборы отопления должны быть закрыты сетками или щитами.

- Проверить исправность инвентаря, оборудования, электрооборудования;

- Проверить состояние температурного режима (не ниже +15 С), освещенности (не ниже 200 ик);

- При обнаружении неисправностей, при которых невозможно продолжение
безопасной работой не приступать к работе до их устранения.

    - Требования охраны труда во время работы.

- Провести инструктаж обучающимся по технике безопасности с обязательным показом приемов выполнения упражнений, позволяющим обеспечить правильную позу вовремя процесса, оптимальный ритм и нагрузку.

- При комплектации групп необходимо строго учитывать особенности заболеваний и строго соблюдать рекомендации врача.

- При общении обучающихся следить за соблюдением ими мер безопасности, при этом строго придерживаться принципов доступности и последовательности обучения.

- По результатам медицинских осмотров знать физическую подготовленность и
функциональные возможности каждого обучающегося, в необходимых случаях
обеспечивать страховку.

- При появлении у обучающегося признаков утомления или жалоб на недомогание и плохое самочувствие немедленно вызвать к нему врача.

- Проведение занятий с применением неисправного оборудования или    спортинвентаря запрещается.

- Допускать обучающихся к занятиям следует только в спортивной одежде.

- Проветривание осуществлять только в отсутствие обучающихся.

- Во время проведения лечебной гимнастики в зависимости от вида выполняемого упражнения необходимо строго соблюдать расстояние между обучающимися.

- В соответствии с составленными и утвержденными списками обучающихся упражнения подбирать с учетом дозволенной нагрузки и в соответствии с группой заболеваний.

- При прохождении занятий в бассейне следует строго знать и выполнять
требования, изложенные в инструкции по безопасному поведению детей на воде.

- По согласованию с медицинским работником школы 1 раз в полугодие
осуществляется подбор индивидуальных гимнастических упражнений, нагрузку
обучающихся.

- При отсутствии спасательных средств (водные дорожки, спасательные круги,
шесты, веревки) занятие проводить запрещается.

- При невыполнении необходимых для проведения занятий по плаванию условий, учитель ЛФК должен предпринять меры к устранению факторов, мешающих проведению, а в случае невозможности сделать это - отменить занятие.

    - Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

  - В случае пожара действовать согласно инструкции по правилам пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

  - При прорыве трубопровода, системы отопления вывести обучающихся в безопасное место, сообщить о случившемся администрации учреждения.

    - Требования охраны труда по окончании работ.

  - Убрать инвентарь в места хранения.

  - Выключить освещение, электрооборудование.

  - Закрыть помещение на замок, ключи сдать на вахту.

  - При обнаружении неисправностей записать заявку соответствующему мастеру для устранения неисправностей.

на основании Постановления Минтруда России  № 80 от 17.12.2002г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

ИНСТРУКЦИЯ № 14Б

по обеспечению безопасности обучающихся

для воспитателя группы продленного дня

ИНСТРУКЦИЯ № 14Б

по обеспечению безопасности обучающихся

для воспитателя группы продленного дня.

# Общие требования безопасности.

  - К самостоятельной работе на воспитателя группы продленного дня (ГПД)

допускаются  лица:

- прошедшие  медицинский осмотр (при приеме на работу и периодически  1 раз в  год);

- прошедшие вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по охране труда.

  - Лица, допущенные  к работе воспитателя ГПД, обязаны:

- выполнять правила внутреннего распорядка; правилами личной гигиены; режимом труда и отдыха;

- выполнять требования настоящей инструкции;

- сообщить руководителю обо  всех неисправностях, нарушениях правил безопасности, при которых существует угроза для жизни и здоровья, не приступать к работе до их устранения;

- немедленно сообщить  о несчастном случае руководителю.

- Требование безопасности перед началом работы.

  - Перед началом работы воспитатель ГПД должен:

- проверить готовность своего рабочего места;

- открыть кабинет, включить свет, проветрить кабинет;

  - Проверить состояние мебели, стендов, окон, электрооборудования, электрических розеток, состояние полов.

  - Проверить соответствие температурного режима, освещенности, (300 л.к.) запыленности установленным нормам; (температура должна быть в кабинете 18-20 градусов, на улице, при  организации прогулок не ниже  минус 20 градусов без ветра.

  - Неисправности устранить немедленно. Если для исправления неисправности требуется время, то записать заявку выполнения соответствующих видов работ. К работе не приступать до устранения неисправности.

  - Встречать детей в кабинете.

# Требования безопасности во время работы.

  - Вести журнал учета посещения детей ГПД.

  - Не оставлять детей одних без присмотра в кабинете или на прогулке.

  - Подвижные игры проводить в специально отведенных помещениях с соблюдением режима и техники безопасности; сквозное проветривание кабинета проводить только в отсутствии детей.

  - Воспитатель  ГПД вместе с детьми обедает в столовой, не отлучаясь во время обеда, обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм  и правил поведения.

  - Прогулки на воздухе проводить только на территории школы, обеспечивая безопасность детей, избегая мест и предметов, создаваемых опасную ситуацию.

  - Прогулки должны быть организованы, спланированы

# Требование безопасности в аварийных ситуациях.

  - При прорыве трубопровода отопления, водопровода прекратить занятия и организовать эвакуацию детей.

  - Сообщить о происшествии администрации учреждения.

  - Оказать первую помощь пострадавшим.

  - Вызвать «скорую помощь», при необходимости.

  - Сообщить родителям.

  - При возникновении пожара действовать согласно инструкции  по правилам пожарной безопасности в образовательном учреждении.

# Требования безопасности по окончании работы.

  - Проверить рабочее место, исправность столов, стульев, линолеума, состояние отопительных систем, водопровода, состояние стекол в окнах.

  - Отключить электрооборудование, выключить свет, закрыть кабинет.

Инструкция разработана на основании постановления Минтруда России №80 от 17.12.2002г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда».

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

ИНСТРУКЦИЯ № 15Б

по обеспечению безопасности обучающихся

для педагога– психолога,

социального педагога,

учителя–логопеда,

учителя–дефектолога

ИНСТРУКЦИЯ № 15Б

по обеспечению безопасности обучающихся для учителя-логопеда, психолога, социального педагога, учителя–дефектолога

- Общие требования безопасности.

- К работе  по данным должностям допускаются лица:

- прошедшие вводный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по данному виду деятельности;

- прошедшие проверку знаний требований охраны труда для педагогов.

- прошедшие соответствующие инструктажи

  - Данная категория обучающих лиц обязана:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать режимы труда и отдыха образовательного учреждения;

- соблюдать на рабочем месте правила личной гигиены;

- сообщать немедленно руководителю учреждения обо всех несчастных случаях, происшедших в учреждении с работниками или детьми;

- обучать обучающихся безопасным методам и приемам выполнения работ (упражнений) и следить за соблюдением выполнения обучающимися мер безопасности;

- сообщать руководителю учреждения о любой ситуации, при которой существует  угроза жизни и здоровью людей;

- соблюдать правила пожарной безопасности;

- знать правила оказания первой медицинской помощи;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические  (в течение трудовой деятельности медицинские осмотры);

- проводить инструктаж по технике безопасности обучающимся.

- Требования  безопасности перед началом работы.

- В целя обеспечения безопасности обучающихся  перед началом  урока они обязаны:

- проверить состояние мебели, стульев, стендов, окон, полов, оборудования;  надежность крепления оборудования, ограждений, стендов, столов;

- проверить наличие и исправность рубильника (выключателя), одновременно отключающие все токоприемники  в кабинете (физике, МВТ, трудового обучения), соответствие  температурного режима норме: в классах 18-20С0, в спортивном зале 15-17С0, в школьных мастерских 15-170°;

- проверить исправность приточно-вентиляционной системы;

- проверить наличие и исправное состояние мест для хранения материалов, готовых изделий и ручного инструмента, легковоспламеняющихся и горючих веществ (в кабинете химии, физики, трудового обучения);

- в кабинете химии, физики проверить наличие свежеприготовленного нейтрализующего раствора.

- В случае обнаружения неисправностей, угрожающих жизни и здоровью людей - не приступать к работе до их устранения.

- При использовании средств ТСО на уроке:

- проверить исправность всех соединительных проводов, контактных соединений и штепсельных разъемов;

- убедитесь в исправности осветительных приборов и мест их присоединения;

- подключить к сети необходимые для урока технические средства (магнитофон, проигрыватель, кинопроектор и т.д.) убедитесь в том, что все их узлы исправны, проверьте их включением.

- Требования безопасности во время работы.

- Проводить инструктажи обучающихся по соблюдению правил техники безопасности.

- Посадку обучающихся производить за рабочие столы, соответствующие их росту:

- во время  урока вести журнал учета обучающихся;

- не допускать обучающихся к работе с техническими средствами обучения (ТСО), следить за исправностью средств ТСО во время урока;

- посадку обучающихся со значительным снижением слуха рабочие места  отводить за 1-ми и 2-ми  столами. Обучающихся с пониженной остротой зрения места отводить ближе к окну за первыми столами.

- не менее двух раз в год обучающихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах менять местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.

- Требования охраны труда в аварийной ситуации.

- В аварийной ситуации необходимо немедленно вывести детей из класса в безопасное место и сообщить администрации о случившемся. При необходимости оказать пострадавшему медицинскую помощь.

- Приступать к работе следует только после устранения аварии.

- Требования охраны труда по окончании работы

- По окончании занятий проверить рабочее место, исправность столов, стульев. Закрыть окна и фрамуги.

- Отключить электроэнергию, электрооборудование.

- По окончании работы с ТСО: выключить аппаратуру, убедиться, что все узлы обесточены; убрать соединительные шнуры, закрыть аппаратуру чехлом или убрать в шкаф.

- Отключить освещение, закрыть на ключ дверь, ключ сдать на вахту.

- При необходимости сделать заявку в журнале для устранения нарушения (плотнику,   сантехнику, электрику).

Данная инструкция разработана на основании Постановления Министерства труда России № 80 от 17.12.2002г. «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда».

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

ИНСТРУКЦИЯ № 16Б

по обеспечению безопасности обучающихся

при организации работ

на школьном учебно-опытном участке

ИНСТРУКЦИЯ

по обеспечению безопасности обучающихся

при организации работ на школьном учебно-опытном участке.

- ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

  - К самостоятельной работе допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- прошедшие вводный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к данному виду работ.

  - Не допускаются к работе лица:

- в болезненном состоянии;

- в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- нарушающие сроки прохождения медицинского осмотра либо уклоняющиеся от  его прохождения;

- нарушающие требования охраны труда.

  - Работающий на учебно-опытном школьном участке обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- соблюдать правила личной гигиены;

- сообщать о каждом несчастном случае, а также обо всех неисправностях, встречающихся в работе, администрации образовательного учреждения;

- использовать спецодежду: халат х/б, рукавицы х/б.

  - На работающих, на учебно-опытном школьном участке могут воздействовать         опасные и вредные факторы:

- физические нагрузки;

- острые кромки и заусенцы инвентаря;

- острые ветки деревьев;

- воздействие повышенной температуры;

- работа с химикатами (пестицидами и т.д.).

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Надеть чистую спецодежду, менять ее по мере загрязнения.

  - Проверить исправность и безопасное состояние инвентаря.

  - При  обнаружении  неисправностей,  при  которых  невозможно  продолжение      безопасной работы, не приступать к работе до их устранения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Провести инструктаж обучающихся по правилам техники безопасности с обязательным показом приемов работы, позволяющим обеспечить правильную позу, оптимальный ритм и нагрузку.

  - На участке категорически запрещается посадка колючих кустарников и ядовитых     растений.

  - Допускать детей к работе на учебно-опытном школьном участке только при наличии у них спецодежды и средств индивидуальной защиты.

  - Запрещается работать на учебно-опытном школьном участке в ливень.

  - При переносе лопат, грабель с места хранения, обучающиеся должны держать их вертикально рабочей частью вниз во избежание нанесения травм.

  - Не допускайте обучающиеся к работе с ядохимикатами, инсектицидами и гербицидами.

  - В случае необходимости опрыскивания химикатами и опылении растений проводить в отсутствии детей, которые затем в течение 5 суток на участок не допускаются. Опрыскивание проводить в респираторе, не допуская опрыскивания против ветра и попадания химикатов на лицо и руки.

  - Во время работы следить, чтобы обучающиеся соблюдали требования техники безопасности.

  - Прополку растений проводят специальными рыхлителями.

  - Следите, чтобы обучающиеся ничего не пробовали на вкус.

  - При приготовлении подкормок используйте специальные металлические ложечки и средства индивидуальной защиты.

  - При приготовлении подкормок запрещается прикасаться к удобрениям руками.

  - Предпочтительно применять лейки небольших размеров (вместимостью до 4 литров). Если в наличие только лейки большой емкости следите, чтобы обучающиеся во время работы наливали в них не более 1/3 емкости.

  - Следите за продолжительностью работы обучающихся на учебно-опытном школьном участке.

  - Обучающиеся 4-5 классов работают на участке 2 часа; через каждые 20 минут делают 10 минутные перерывы. Обучающиеся 6-8 классов в порядке полезного общественного труда могут работать до 3-5 часов с 10-минутными перерывами через каждые 30 минут. Во время каждого занятия необходимо разнообразить виды деятельности обучающихся, переключая звенья с одних видов работ на другие.

  - Запрещается обучающимся до 15 лет подъем и переноска тяжестей с помощью носилок, ведер более: девочкам-2кг., мальчикам – 3 кг., женщинам старше 18 лет-7кг., мужчинам старше 18 лет-15кг.

  - Очистка почвы от засоряющих ее посторонних предметов (камней, стекла, металла и др.) проводится с помощью лопат, грабель, мотыг. Проводить такие работы руками запрещается.

  - Сжигать мусор запрещается.

  - Численность учеников, работающих одновременно на учебно-опытном школьном участке, не должна превышать 23 человека. В течение всего времени занятий на учебно-опытном школьном участке руководитель этой работы, должен присутствовать и обеспечить наблюдение за выполнением обучающимися правил охраны труда.

  - Руководитель обязан сообщить администрации о всех нарушениях правил безопасности, о получении несчастных случаев незамедлительно принять меры оказанию помощи.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- При прорыве трубопровода, вывести детей в безопасное место и сообщить о случившемся администрации.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Убрать весь инвентарь в места хранения.

  - Проверить личный состав.

  - Закрыть вентили поливных кранов

  - При обнаружении неисправностей сделать заявку на выполнение необходимых работ.

Инструкция разработана на основании Постановления Минтруда России №80 от 17.12.2002 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда».

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

ИНСТРУКЦИЯ № 17Б

по обеспечению безопасности обучающихся

при проведении Новогодних вечеров

в учреждениях образования

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении новогодних вечеров

в учреждениях образования

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

  - Для безопасного проведения новогоднего праздника, руководитель учреждения должен издать приказ по организации данного мероприятия с указанием:

- ответственного за организацию и безопасное проведение новогодних праздников /указать должность, Ф.И.О./;

- ответственного за проведение инструктажа по охране труда для всего персонала учреждения; задействованных в период новогодних праздников /педагоги,    организаторы/,    учителя,    дежурные    учителя,    дежурные администраторы, вахтеры, уборщики помещений, рабочие, сторожа и т.д. Инструктаж регистрируется в  соответствующем журнале с росписью инструктируемых;

- ответственных за проведение инструктажа по технике безопасности для обучающихся по правилам поведения в период новогодних праздников. Инструктаж для обучающихся проводится устно.

- даты, времени и места проведения мероприятия:

- количество групп детей; участвующих одновременно в празднике;

- указать фамилию, имя и отчество учителей, на которых по группам возлагается ответственность за охрану, жизнь и здоровье детей во время проведения новогодних мероприятий:

- организовать дежурство в вестибюле 1-го этажа; в холле или коридоре; прилегающим к помещению, в котором проводится праздник и в самом помещении.

  - Допускается проведение новогодних праздников только при выполнении вышеуказанных мероприятий и с письменного разрешения государственной противопожарной службы.

  - При получении участником новогоднего утренника травмы немедленно сообщить об этом руководителю учреждения, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ.

  - Ответственные лица за проведение новогодних мероприятий перед началом мероприятий должны проверить состояние помещений:

- помещение, в котором  установлена елка, должно иметь не менее двух выходов, количество мест должно рассчитываться из расчета 3 кв.м. на одного человека;

- коридоры и выходы должны быть свободными;

- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и обязательно надежно закрепляться;

- в помещении и в холлах; коридорах; около помещения, где проводятся новогодние мероприятия,  должны быть первичные средства пожаротушения;

- окна в помещении, где проводятся новогодние праздники, должны быть без решеток.

  - 3апрешаетя при украшении елок применять вату, свечи, осыпать елку бертолетовой солью, зажигать бенгальские огни, применять гирлянды, не отвечающие требованиям безопасности, петарды, лампы мощностью больше 25 Вт, пользоваться открытым огнем, хлопушками.

  - Разрешается применять только гибкие провода, подключать их к электросети только с помощью штепсельных соединений. Подсоединение электропровода к елке производить на высоте не менее 2,5 метров.

  - Запрещается прокладывать электропровод по полу.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНЕГО МЕРОПРИЯТИЯ.

  - Ответственные дежурные обязаны находиться в помещении до полного окончания мероприятия.

  - Включение и выключение гирлянд на елке, и иллюминацию в зале производить только с разрешения ответственного дежурного.

  - Одевать обучающихся в легко воспламеняющие одежды категорически запрещается.

  - При обнаружении неисправности иллюминации и гирлянд – немедленно отключить.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ПО ОКОНЧАНИЮ НОВОГОДНЕГО МЕРОПРИЯТИЯ.

  - Ответственный дежурный по помещению, где проводилось мероприятие,  должен:

  - отключить иллюминацию и ёлку;

  - проверить пожарную безопасность помещения;

  - убедиться, что в помещении никого нет;

  - отключить свет, закрыть помещение;

  - ключ сдать ответственному за хранение ключей.

Инструкция разработана на основании Постановления Минтруда России №80 от 17.12.2002 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке    государственных нормативных требований охраны труда»

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

# ИНСТРУКЦИЯ № 18Б

по обеспечении безопасности обучающихся

для педагога - организатора

ИНСТРУКЦИЯ № 18б

по обеспечении безопасности обучающихся для  педагога-организатора.

- Общие требования обеспечения безопасности  труда.

  - Лицо,  работающее  педагогом-организатором должно:

- пройти  медосмотр и не иметь противопоказаний к данному виду деятельности;

- пройти вводный инструктаж, а также инструктаж по охране труда на рабочем месте.

  - Педагог - организатор обязан:

- соблюдать настоящую инструкцию, инструкцию по пожарной безопасности, инструкцию по оказанию первой медицинской помощи;

- знать место расположения средств пожаротушения на рабочем месте и уметь
ими пользоваться;

- сообщать непосредственному руководителю о неисправностях, при которых
невозможно безопасное проведение работ, а также о каждом несчастном случае, происшедшем с ними, с детьми или работниками во время учебно-образовательного процесса; оказывать первую медицинскую помощь.

- Требования безопасности   перед началом работы.

  - При проведении и подготовке мероприятий проверить готовность  места  обучающихся или помещения к работе.

  - Открыть все запасные выхода, проверить исправность технических средств (магнитофон, проигрыватель, усилитель, компьютер, электрических розеток.

  - Тщательно проветрить помещение, где проводится мероприятие.

  - Не приступать к работе при обнаружении неисправностей, при которых
невозможно безопасное проведение мероприятий.

- Требования  безопасности во время работы.

  - Не оставлять обучающихся в классе, зале, помещении одних без присмотра. При проведении любых мероприятий (внешкольных или школьных) проинструктировать школьников по правилам проведения мероприятий, по соблюдению требований охраны труда с регистрацией в соответствующем журнале.

  - При организации внешкольных мероприятий, сбор обучающихся организовывать в школе. По окончании мероприятий обучающихся 1-3 классов сопровождать к школе, и затем направлять домой. При проведении туристических походов, экспедиций, экскурсий действовать согласно инструкции по охране труда «при организации внешкольных мероприятий», «при проведении спортивных мероприятий, соревнований».

  - При проведении культурно-массовых мероприятий действовать согласно
инструкции по охране труда «при проведении культурно-массовых мероприятий».

  - При проведении внешкольных мероприятий педагог-организатор должен соблюдать следующие требования:

- организовывать участие школьников в мероприятии, запланированном ранее и           утверждённом директором школы, или по приказу руководителя;

- соблюдать требования охраны труда, изложенные в Положении о данном мероприятии;

- при проведении мероприятий за пределами города необходимо обязательно затребовать заявление родителей о согласии;

- при проведении внешкольных мероприятий педагог-организатор должен обеспечить дисциплину обучающихся, не оставлять их одних без присмотра.

  - При проведении школьных мероприятий педагог - организатор должен:

-	организовать участие школьников в школьных мероприятиях (КВН, конкурсы, концерты, дискотеки, новогодние вечера, конференции и т.п.) согласно школьному плану, утверждённому руководителем учебного заведения или по его приказу.

- Требования безопасности по окончании работы.

  - Привести рабочее место в порядок.

  - Отключить электрооборудование, выключить свет, закрыть кабинет, спортивный зал, сдать ключи на вахту.

  - Сопроводить обучающихся к гардеробу и направить их домой.

- Требования безопасности в аварийной ситуации.

  - При возникновении пожара действовать согласно инструкции по пожарной безопасности.

Данная инструкция разработана на основании методических рекомендаций по разработке государственных норм требований ОТ №80 от 17.12.02г.

Инструкцию разработал:

заместитель директора  Е.А. Стерликова ______________

СОЛГАСОВАНО:

Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова___________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель                                                                     Директор МОУ «СОШ №2»

Профсоюзного комитета                                                 __________В.П. Михальчук

___________Д.С.Трещева                                                Приказ №  116/2-26-124

«____»______________20_____г.                                     от « 09 »  апреля   2020г.

ИНСТРУКЦИЯ № 19Б

по обеспечению безопасности обучающихся для сопровождающих,

при передвижении детей по городу

ИНСТРУКЦИЯ   №  19Б

по обеспечению безопасности обучающихся для сопровождающих,

при передвижении детей по городу.

- Общие требования безопасности.

  - При сопровождении обучающихся  по населенному пункту  возможно наличие следующих опасных и вредных факторов:

- движущиеся транспортные средства, другие машины и механизмы;

- отсутствие тротуаров, отсутствие переходов;

- неблагоприятные климатические условия;

- движение по пересеченной местности без дорог;

- нападение животных.

- Требования безопасности перед началом работы.

- Сопровождающий должен получить от руководителя план задание. Пройти инструктаж по соблюдению правил ТБ на маршруте и  ознакомиться со схемой маршрута движения.

- Сопровождающий обязан уяснить участок или  маршрут движения, переходы через улицы, маршруты движения общественного транспорта, опасные зоны и места, телефоны и местонахождение отделения милиции, расположение медицинских учреждений.

- Получить красные флажки для обозначения колонны.

- Непосредственно перед выходом довести схему движения маршрута и правила поведения обучающихся при следовании в колонне.

- Требования охраны труда во время работы.

- Сопровождающий обучающихся по территории города, населенного пункта обязан строго соблюдать правила дорожного движения для пешеходов, а именно  - вести колонну только по тротуару, а где нет его - по краю проезжей части, навстречу идущему транспорту по левому краю (левой обочине).

- При выходе с территории школы сопровождающий обязан обозначить габариты колонны спереди и сзади колонны  красными флажками. Для этой цели используются выделенные сопровождающему помощники (обучающихся привлекать запрещено).

- По возможности переходить проезжую  часть в местах, где имеются обозначения или указатели перехода, при этом перегораживать проезжую часть лицами имеющими красные флажки.

- При достижении конечного пункта, сообщить об этом руководителю учреждения.

- Требования охраны труда в чрезвычайных ситуациях.

  - При возникновении аварий, чрезвычайных ситуациях, при стихийных бедствиях, работник обязан сообщить об этом администрации и выполнять полученные указания администрации.

  - Все самостоятельно принимаемые меры должны быть направлены, в первую очередь, на спасение жизни и сохранение здоровья обучающихся.

  - В случае нападения на колонну с целью завладеть материальными ценностями,  он должен действовать руководствуясь обстановкой, при этом исходя из принципа, что  жизнь  и здоровье детей несоизмеримо дороже материальных ценностей, при этом не поддаваться панике, выполнять требования нападающих, постараться запомнить приметы нападавших и, при миновании угрозы жизни и  здоровью, голосом или свистком привлечь
внимание других лиц и обратиться в правоохранительные органы.

- Требования безопасности по окончании работы.

  - По окончании работы работник докладывает руководителю о  выполнении задания,    сообщает о состоянии участков  маршрута.

  - Сдаёт на хранение флажки.

Данная инструкция разработана на основании Постановления Министерства труда России № 80 от 17.12.2002г. «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда».

Инструкцию разработал:

Заместитель директора С.Н.Минаева ___________________

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный за организацию ОТ, заместитель директора

Э.В.Чупрова ______________________